# 总则

- 规划范围

本次规划范围为东连滨河大道、南至滨河大道、西到运煤专线（含汽车城片区）、北接补连塔生活区北部道路。在《伊金霍洛旗乌兰木伦镇总体规划（2013—2030）》确定的规划范围基础上确定本次规划范围。用地东西长约2公里，南北宽约10公里，规划总用地约13.12平方公里。如与其他规划发生矛盾，原则上应以本规划为主。

- 功能定位

根据《伊金霍洛旗乌兰木伦镇总体规划（2013—2030）》，乌兰木伦镇作为阿镇的副中心城镇，其职能是为产业服务，乌兰木伦镇区为全镇的政治、经济、文化和生活居住中心，是辐射全镇的综合性中心镇区。以工业立镇为基础，发展商贸、旅游及服务业等第三产业，同时加强基础设施建设，努力打造设施齐全、功能完善、辐射力强、具有鲜明特色的小城镇。

- 用地规模

规划总用地面积为13.12平方公里，其中，城镇建设用地面积为13.06平方公里（包含神华煤制油输油管道用地、补连塔煤矿、上湾热电厂和上湾煤矿用地共0.92平方公里）。

- 人口规模

本规划用地面积与《伊金霍洛旗乌兰木伦镇总体规划（2013—2030）》中的近期建设用地面积相近，经计算，确定本规划人口与《伊金霍洛旗乌兰木伦镇总体规划（2013—2030）》中的近期建设规划人口相同，人口规模为10.3万人。

# 土地利用规划

- 规划结构：“依托两轴，发展三组团”

1.“两轴”：以过境交通为主的阿大线和连接各区的滨河大道是镇区的两条重要发展轴。

2.“三组团”：分别由上湾组团、北部新区组团和工业组团组成。

（1）上湾组团：商业高地片区，打造超越邻镇的区域性高品质商业设施及空间形象，以职工和外来人员居住为主。

（2）北部新区组团：宜居小镇片区，是镇区居民的主要居住地，营造高品质居住环境。

（3）工业组团：矿山公园片区，依托世界最大的煤制油工厂和国内最大产能矿井，形成特色观光和休闲类主题公园（展示创意小镇、体验乐园、特色观光旅游）片区。

- 居住用地规划

规划二类居住用地185.77公顷，人均居住用地18.04㎡/人，占城镇建设用地的15.30%，占规划总用地15.24%。

上湾组团新建的多层住宅予以保留，对布局不合理，严重影响道路交通、挤压道路红线的建筑予以拆除，并配套建设各种公共服务设施及市政基础设施。住宅建设以多、高层为主，提高土地利用率，并合理配置相应的公共服务设施和绿地等，形成良好的人居环境空间。神东集装站撤掉后，规划为二类居住用地。

保留乌兰木伦第二幼儿园和补连塔幼儿园，在上湾组团规划一个幼儿园，北部新区规划一个幼儿园以满足需要。

- 公共管理与公共服务用地规划

规划公共管理与公共服务用地57.97ha，人均用地5.63㎡/人,占城镇建设用地的4.78%，占规划总用地4.75%。

分别由行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地和医疗卫生用地组成。

1.	行政办公用地

规划行政办公用地25.70ha，人均用地2.50㎡/人，占城镇建设用地的2.12%，占规划总用地2.11%。

规划行政办公用地在煤制油专线和新忽马路交汇处以北，规划集中设置直属机关、事业单位等为主的行政办公用地，形成办公、管理相对集中的区域；在新忽马路和规划金华街交汇处的西北角，设置乌兰木伦镇镇政府办公区；保留上湾组团内已有的神东公司办公用地。

2.	文化设施用地

规划文化设施用地1.16ha，人均用地0.11㎡/人，占城镇建设用地的0.10%，占规划总用地0.10%。

规划在矿业大街和兴业路交汇处的东南角设置一处老年人活动中心。

3.	教育科研用地

规划教育用地28.13ha，人均用地2.73㎡/人，占城镇建设用地的2.32%，占规划总用地2.31%。

乌兰木伦镇区教育用地主要是指中学、小学，规划将上湾组团内的中学和小学迁出，在北部新区重新选址。镇区共规划中学一所，小学两所。

4.	体育用地

规划体育用地0.450ha，人均用地0.04㎡/人，占城镇建设用地的0.04%，占规划总用地0.04 %。保留上湾组团的神东网球场。

5.	医疗卫生用地

规划医疗卫生用地2.54ha，人均用地0.25㎡/人，占城镇建设用地的0.21%，占规划总用地0.21%。

规划在北部新区组团新建一所医院，规划医院位于金华街与新忽马路交叉口东北角。保留滨河西路和南泉街东南角的现状卫生所。在兴业东路和矿业大街交叉口的西南角设置一处综合医疗中心。

- 商业服务业设施用地规划

规划商业服务业设施用地122.53ha，人均用地11.90㎡/人,占城镇建设用地的10.09%，占规划总用地10.05%。

分别由商业设施用地、商务设施用地和公用设施营业网点用地组成。

1.	商业设施用地

规划商业设施用地114.57ha，人均用地11.12㎡/人，占城镇建设用地的9.44%，占规划总用地9.40%。

在现状和谐大厦西侧建立地标建筑，建设以高档零售、休闲娱乐、餐饮为主的高档商业街区；在现状污水厂用地建立以酒店、公寓、办公和商业为主的综合楼，傲立两河三镇（乌兰木伦镇、大柳塔镇、中鸡镇）的标志性景观，形成辐射两省三地的都市型现代化商业中心。

2.	商务设施用地

规划商务设施用地1.02ha，人均用地0.10㎡/人，占城镇建设用地的0.08%，占规划总用地0.08%。

在煤制油生活区北侧规划商务设施用地。

3.	公用设施营业网点用地

规划公用设施营业网点用地6.94ha，人均用地0.67㎡/人，占城镇建设用地的0.57%，占规划总用地0.57%。

规划公用设施营业网点用地主要为现状及规划加油站。

- 工业用地规划

规划工业用地252.51ha，由二类工业用地和三类工业用地组成。

1.	二类工业用地

规划二类工业用地160.24ha，人均用地15.56㎡/人，占城镇建设用地的13.20%，占规划总用地13.14%。

2.	三类工业用地

规划三类工业用地92.27ha，包括神华煤制油输油管道、补连塔煤矿、上湾煤矿和上湾热电厂，由于神华煤制油、补连塔煤矿、上湾煤矿和上湾热电厂是国家重点工业项目，不参与镇区建设用地平衡。

- 物流仓储用地规划

规划物流仓储用地234.50ha，人均用地22.77㎡/人,占城镇建设用地的19.32%，占规划总用地19.23%。由一类仓储物流用地和三类仓储物流用地组成。

- 公用设施用地

规划公用设施用地35.15ha，人均用地3.41㎡/人，占城镇建设用地的2.90%，占规划总用地2.89%。

# 综合交通规划

- 道路与交通设施用地规划

规划道路与交通设施用地189.85ha，人均用地18.43㎡/人，占城镇建设用地的15.64%，占规划总用地15.57%。

1.	道路用地

规划道路用地157.29ha，人均用地15.27㎡/人，占城镇建设用地的12.96%，占规划总用地12.90%。

（1）路网结构

镇区规划用地布局为串联组团式结构，镇区内部组团主要依托阿大线、滨河大道和新忽马路串通连接，各组团内部道路网自成系统。

由于镇区地形复杂，规划道路网结合地形，形成自由式与方格网相结合的网络格局。

（2）道路规划

1)	规划将阿大线局部利用现状道路与运煤专线相接，将过境交通在城镇外围解决。

2)	滨河大道是镇区的交通性干道，串联各功能片区。在金华街设计一座公铁立交桥，用以解决镇区东西向交通不便的问题。规划4号桥，与拟建公铁立交桥连接。滨河大道以4号桥为界，4号桥以北，允许向东通行大型货车，4号桥以南则禁止通行大型货车。

3)	为解决中心大街与滨河大道的交通问题，在3号桥增设匝道，在滨河大道设中央隔离带和掉头专用车道，实现全互通无信号灯交通组织。

4)	考虑到阿大线改线不能彻底地解决镇区的交通问题，远期规划在上湾公路设置高架桥，用以解决商业区的交通矛盾。 规划设置双向四车道高架桥，14米宽，全长1.1公里。

2.	轨道交通用地

规划轨道交通用地30.01ha，人均用地2.91㎡/人，占城镇建设用地的2.47%，占规划总用地2.46%。主要为镇区现状铁路用地。

3.	交通枢纽用地

规划交通枢纽用地1.46ha，人均用地0.14㎡/人，占城镇建设用地的0.12%，占规划总用地0.12%。主要包括规划客运站，客运站为三级公路客运站，在安福路和新忽马路交叉口的北侧选址，用地包括站前广场，约1.46ha。

4.	交通场站用地

规划交通场站用地1.09ha，人均用地0.11㎡/人，占城镇建设用地的0.09%，占规划总用地0.09%。

- 道路等级及断面规划

根据镇区用地规模及布局结构，并依据《镇规划标准》（GB 50188—2007），规划乌兰木伦镇区道路共分为三级：主干路、次干路和支路（详见附表七）。

1. 主干路：道路红线宽度分别为40米、34米和30米，新忽马路道路断面为“两块板形式”，其他道路断面为 “一块板”形式。

2. 次干路：各组团内部的主要道路以及组团间联系道路为镇区次干路，次干路道路红线宽度16-24米，道路断面为“一块板”形式。

3. 支路：规划镇区支路道路红线宽度12-20米，道路断面为“一块板”形式。

- 公共交通场站规划设计

规划按照1500 人一辆标准车配置，共需公交车68辆标准车。按照500-800米的站点间距标准设置公交车站。

规划设置两处公交首末站，一处结合客运站设置，一处结合火车站设置。

# 绿地景观系统规划

- 绿地与广场用地规划

规划绿地与广场用地228.05ha，人均用地22.14㎡/人,占城镇建设用地的18.78%，占规划总用地18.70%。

1.	公共绿地

规划公共绿地用地56.25ha，人均用地5.46㎡/人，占城镇建设用地的4.63%，占规划总用地4.61%。

（1)	上湾组团：保留乌兰公园，上湾公路西侧（乌兰木伦大街至矿业南大街段）设置40米宽绿化带，结合铁路防护绿地，将乌兰公园的景观延续到乌兰木伦河，形成纵向的景观延伸带；兴业路东侧，结合神东煤炭公司安全监察局设置集中公共绿地。

（2)	北部新区组团：结合西侧山体设置集中的山体公园；保留集装站北侧水体，设置公共绿地，向西与规划补连塔村委会北侧的公共绿地形成一体。

（3)	工业组团：依托世界最大的煤制油工厂和国内最大产能矿井，形成特色观光和休闲类主题公园；同时结合二类居住用地设置公共绿地。

2.	防护绿地

规划防护绿地用地169.32ha，人均用地16.44㎡/人，占城镇建设用地的13.95%，占规划总用地13.89%。

规划在工业用地、仓储物流用地与城镇其它性质用地之间均设置绿化隔离带，同时，沿镇区铁路、河道、对外交通等线路两侧均规划不少于10—50米宽的防护绿化带。在变电站、电厂、水厂及污水处理厂等用地和居住用地之间根据具体要求设置防护绿化带。

3.	广场用地

规划广场用地2.48ha，人均用地0.24㎡/人，占城镇建设用地的0.20%，占规划总用地0.20%。

# 规划控制与引导

- “四线”控制规划

1.	城镇黄线规划

城镇黄线是指控制性详细规划中确定的道路交通设施、公共交通设施、城镇基础设施用地的控制界线。

（1）城镇黄线标定

城镇基础设施黄线包括确定长途汽车站、铁路、火车站、加油站、公共停车场的控制界线；配水厂、污水处理站、110kv变电站、热电厂、天然气门站、垃圾转运站、环卫所、消防站控制界线；避震疏散场地、防洪堤的控制界限。

（2）城镇黄线控制要求

A.	原则上不得随意改变或减少城镇黄线的范围。

B.	 在城镇黄线范围内禁止下列活动：

1)	违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；

2)	违反国家有关技术标准和规范进行建设；

3)	未经批准，改装、迁移或拆毁原有城镇基础设施；

4)	其他损坏城镇基础设施或影响基础设施安全和正常运转的行为。

2．城镇绿线规划

城镇绿线是指用于界定公共绿地、防护绿地、山林绿地等用地范围的控制线。

（1）绿线的标定

规划对片区内的公园、街头绿地、社区绿地、滨河沿路绿地、生产防护绿地等城镇绿线划定了保护范围。

1)	上湾组团：保留乌兰公园，上湾公路西侧（乌兰木伦大街至矿业南大街段）设置40米宽绿化带，结合铁路防护绿地，将乌兰公园的景观延续到乌兰木伦河，形成纵向的景观延伸带；兴业路东侧，结合神东煤炭公司安全监察局设置集中公共绿地。

2)	北部新区组团：结合西侧山体设置集中的山体公园；保留集装站北侧水体，设置公共绿地，向西与煤制油南侧的公共绿地形成一体。

3)	工业组团：依托世界最大的煤制油工厂和国内最大产能矿井，形成特色观光和休闲类主题公园；同时结合二类工业用地设置公共绿地。

规划在工业用地、仓储物流用地与城镇其它性质用地之间均设置绿化隔离带，同时，沿镇区铁路、河道、对外交通等线路两侧均规划不少于10—50米宽的防护绿化带。在变电站、电厂、水厂及污水处理厂等用地和居住用地之间根据具体要求设置防护绿化带。

（2）城镇绿线控制要求：

1)	要严格保护位于绿线范围内现有的山体形态、绿化植被和水域沟渠的面积，加强绿化尚未覆盖地区的绿化造林工作。

2)	居住社区绿化应结合居住社区中心布置，其绿化规模为强制性指标，具体位置和形态为指导性指标。

3)	在绿线控制范围内，允许安排与绿地功能相关的设施，严禁与绿化用地功能无关的建设活动。位于绿线控制范围内与绿地功能无关的企事业单位、设施和其他建设项目等，应逐步迁出绿线控制范围。

3.	规划区内无城镇紫线、蓝线，不做控制。

- 地块规划控制

1.地块划分的目的和原则

地块划分的主要目的是合理确定各类不同使用性质用地的界限，制定地块各项规划内容和指标。

地块划分的原则是:每个地块至少与一条道路毗连；地块大小符合一次开发需要；相邻地块避免相互干扰；在保证用地完整性的前提下，地块可合并、增减。

工业用地根据工业项目类型的不同确定其合适的用地规模；居住用地尽可能地以大地块为主以满足城镇居住区的规模开发和配套建设；公建用地尽可能地以小地块为主以满足城镇公共设施开发建设与运营。

2.地块调整

规划鼓励地块合并进行整体开发，地块合并统一开发时，允许其内部用地边界根据实际建设需要进行必要的调整，但其用地构成、开发规模及设施配套必须符合控制图则所规定的要求。

3. 地块使用性质变更

凡需改变规划用地性质的，应先提出调整规划，并经专家评审严密的分析论证和规划管理部门核准后方可变更，并报当地城乡规划行政主管部门批准后执行；在地块按规划兼容性质改变原有土地使用性质后，原有各项配套设施和指标应经过有关程序重新进行核定。

- 土地使用控制

本规划的控制指标分为规定性指标和指导性指标，规定性指标包括：用地性质、建筑密度、容积率、绿地率、建筑控制高度、交通出入口方位和停车泊位；指导性指标包括：人口容量、建筑形式/体量/风格要求、建筑色彩要求和其他环境要求。

用地性质：按照《镇规划标准》(GB 50188-2007)中的分类规定，将规划区用地分至小类。

土地使用强度控制：容积率和建筑密度的确定应考虑区位条件、用地性质、土地级差、建筑群体空间控制要求等因素。

1.住宅建设基地的建筑密度和容积率不应超过下表的规定。

| 项目类型 | 建筑密度（%） |  | 容积率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建区 | 改建区 | 新建区 | 改建区 |
| 低层住宅用地 | 30 | 35 | 0.7 | 1.0 |
| 多层住宅用地 | 28 | 30 | 2.0 | 1.6 |
| 高层住宅用地 | 20 | 25 | 2.5 | 3.0 |

2.原有建筑的容积率已超过规定值的，不得在基地范围内进行扩建、加层。使用较高容积率值时应采用较低的建筑密度值。

3.对未列入表内的行政管理、教育、医疗保健、文体科技等公共设施的建筑容量控制指标应参照控制性详细规划的指标执行。

4.建筑基地为社会提供广场、绿地、停车场、通道等室外开放空间，且符合有关要求的，可按下表增加建筑面积，但增加的总建筑面积不得超过该建筑基地规定建筑面积的20%。

| 核定容积率 | 每平方米开放空间允许增加的建筑面积（m2） |
| --- | --- |
| ＜1 | 0.8 |
| ≥1且≤2 | 1.0 |
| ＞2 | 1.5 |

绿地率控制指标应符合下表规定：

| 用地性质 | 绿地率 % |
| --- | --- |
| 居住用地 | ≥35（旧区改建不小于25） |
| 文体、教育、医疗卫生用地 | ≥35 |
| 行政管理、工业、仓储、商业、交通、市政设施用地 | ≥25 |

（1）旧城改造项目绿地率可降低5个百分点。

（2）居住小区内集中绿地面积应不少于用地总面积的10%，且至少有三分之一的绿地面积在规定的建筑间距范围之外

5.人口容量

规划区多层住宅居住人口按500-700人/ha控制，高层住宅按1200-1400人/ha控制，低层住宅区按400-500人/ha控制，一般混合区按200-400人/ha控制。

容积率的奖励与补偿规定

（1）同类使用性质的相邻地块，因成片开发的需要，经城市规划行政主管部门同意后，原规划所规定的容积率和建筑密度可互相转让，但不得改变其平均容积率和建筑密度。

（2）对于提供某些公益性项目的，其地块容积率允许提高0.2-0.5。

（3）提供底层或平台作为公共空间的，在建筑密度不变、不影响周围建筑日照间距及后退距离规定的前提下，其容积率允许适当提高，具体提高值由城市规划行政主管部门确定。

- 建筑建造控制

1.建筑高度控制

（1）沿城镇道路两侧新建、改建建筑物高度的控制高度（H）不得超过规划道路红线宽度（W）加建筑后退距离（S）之和的1.5倍。即H≤1.5（W+S）

（2）沿路高层组合建筑的高度按下式控制：

A≤L（W+S）

式中：A——沿路高层组合建筑以1：1.5的高度角在地面上投影的总面积，

L——建筑沿路长度

W——规划道路红线宽度

S——沿路建筑后退距离

（3）建筑物临接两条以上道路的，可按较宽的道路规划红线计算其控制高度。

2. 建筑间距控制

（1）规划区任何新建、改建、重建的建筑均应符合采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生和建筑规范等要求。

（2）住宅日照间距应符合下列规定：

1）住宅建筑平行布置时：多层、低层住宅平行布置且长边朝向正南时其最小间距控制新建区住宅间距为南侧建筑高度的1.8倍，改建区为1.6倍，且不小于12米。点式住宅间距通过日照分析确定。

2）当住宅朝向不朝向正南时，其间距应按下表规定的折减系数确定。

| 方位 | 0°-15°(含) | 15°-30°(含) | 30°-45°(含) | 45°-60°(含) | ＞60° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 折减值 | 1.0L | 0.9L | 0.8L | 0.9L | 0.95L |

（3）非住宅建筑间距

1）非居住建筑间距日照间距按现行的相关建筑规范确定。

2）非居住建筑间距间距按住宅间距的0.8倍控制，并应符合消防间距的要求。

3）非居住建筑位于住宅南侧或东西时，按住建筑间距控制。

4）非居住建筑与住宅山墙间距按消防间距的规定控制。当住宅山墙有居室窗户时，其山墙间距可按住宅间距控制。

- 交通指标控制

1.交通出入口方位

基本地块都应设独立的交通出入口，机动车出入口开设应符合下列规定：

（1）与城镇道路相交的出入口通道与城镇道路应尽量采用正交布置，如斜交则交角不宜小于75度。

（2） 交通量较大的地块出入口位置距城镇主次干道交叉口（道路边线在路口变曲率点为起算点）不宜小于80米，距桥隧坡道的起止线距离不宜小于50米。

（3）距非道路交叉口过街人行道（包括引道、引桥和地铁出入口）边缘不应小于5m，距公共交通站台边缘不应小于10m；

（4）距公园、学校、儿童及残疾人建筑的出入口不应小于20m。

2.停车泊位

指各地块内按建筑面积或使用人数必须配套建设的机动车停车泊位数。

(1)居住建筑停车泊位设置标准

| 类别 | 小汽车（辆/户） | 自行车（辆/户） |
| --- | --- | --- |
| 一类居住区 | 1.2 | 1 |
| 二类居住区 | 0.8 | 2 |

(2)公共建筑停车泊位设置标准

| 建筑性质 | 单位 | 小汽车 | 自行车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业建筑 | 车位/100m2建筑面积 | 0.8 | 7.5 |
| 餐饮建筑 | 车位/100m2建筑面积 | 1.8 | 3.6 |
| 宾馆饭店 | 车位/100m2建筑面积 | 0.6 | —— |
| 医 院 | 车位/100m2建筑面积 | 0.5 | 1.5 |
| 行政办公建筑 | 车位/100m2建筑面积 | 0.6 | 7.5 |