# 伊金霍洛旗纳林陶亥镇控制性详细规划（2014--2030年）

# 规划总则

### 规划期限

根据《中华人民共和国城乡规划法》和相关上位规划的要求，并考虑与鄂尔多斯市、伊金霍洛旗社会经济发展规划，确定本次规划期限为2014—2030年，其中：近期2014—2020年，远期2021—2030年。

### 规划用地范围

本次控制性详细规划的规划范围分为两个层次：镇区规划范围和镇区建设用地范围。

镇区：规划用地面积 5.68 平方公里，建设用地面积2.27 平方公里。

规划中以煤矿禁采界线作为规划范围，东至吴除壕，西至规划包府公路新线，南至规划阿新公路，北至满来梁。

### 规划目标

- 配置合理的城镇功能布局，塑造城镇鲜明空间形象。

- 完善基础设施配套，落实公共服务设施，进一步提升镇区宜居环境水平。

- 加强环境建设，打造环境优美的小镇。

# 功能定位、空间结构与规模控制

### 总体功能定位

根据上位规划的指导，本着体现文化特色、构建产业体系、改善社会民生的原则，将纳林陶亥镇定位为旗域煤炭采掘和深加工产业区，畜牧业适度集聚发展示范区。建设成为具有文化底蕴的新型小城镇。

### 空间结构

镇区规划形成“两轴、两点、两组团”布局结构。

### 规模控制

1、用地规模

规划范围内用地5.68平方公里，其中建设用地2.27平方公里，生态、防护用地3.40平方公里。

近期2020年城镇建设用地规模2.02平方公里，人均用地100.8平方米。

远期2030年城镇建设用地规模2.27平方公里，人均用地103.4平方米。

2、人口规模

镇区人口主要包括镇区现状人口、村庄转移人口、产业园区吸纳的人口。

其中，镇区现状人口8000人；村庄转移人口主要来自生态移民，由于矿产开采造成土地破坏从而导致村庄被迫搬迁；产业园区对周边乡村的辐射和人口集聚作用较强，人口逐渐向镇区集聚。

近期至2020年，人口规模为20000人。

远期至2030年，人口规模为22000人。

# 土地利用规划

### 居住用地

保留现状居住用地。 规划居住用地99.27公顷，占规划建设用地43.66%，人均居住用地45.12平方米。

### 行政管理用地

保留现状行政办公用地，行政管理用地5.74公顷，占规划建设用地2.52%，人均用地2.61平方米。

### 商业金融用地

依托现状已形成的商业中心，规划中规整并增加了一部分新的商业用地，将商业用地主要集中布置在现状的公共商务中心区。规划商业金融用地公顷20.49公顷，占规划建设用地9.01%，人均9.31平方米。

### 文体科技用地

规划文体科技用地1.21公顷，占规划建设用地0.53%，人均0.55平方米。文化娱乐设施结合公共服务设施中心布置，丰富居民的文化生活，满足居民对文化的需求，提升整个镇区的文化氛围。

### 医疗保健用地

保留现状纳林陶亥镇卫生院及向民医院，占地面积0.69公顷。

规划敬老院一处，占地面积0.45公顷。

人均医疗保健用地0.52平方米。

### 集贸市场用地

规划集贸市场一处，占地面积0.42公顷。占规划建设用地0.21%.

### 道路广场用地

规划道路广场用地38.77公顷，占规划建设用地16.58%.其中，

规划道路用地37.28公顷，占建设用地16.40%.

规划广场用地1.49公顷，占规划建设用地的0.68%.其中社会停车场二处，总用地面积约为0.49公顷;公共活动广场用地1公顷。

### 对外交通用地

保留现状长途汽车站，用地面积0.34公顷，占规划建设用地0.15%.

规划公路交通用地面积20.9公顷，占规划建设用地9.19%.

### 绿地

在各组团均匀布置绿地，提供合理的绿化服务半径。规划公共绿地23.42公顷，占规划建设用地10.30%，人均10.65平方米。

规划防护绿地5.45公顷，占规划建设用地2.40%，人均2.48平方米。

### 工程设施用地

规划公用工程用地1.74公顷，占规划建设用地0.77%.

规划环卫设施用地0.15公顷，占规划建设用地0.07%.

规划防灾设施用地0.18公顷，占规划建设用地0.08%.

### 工业用地

在包府公路西侧的综合园区内规划一处工业用地，使之与综合园区内的其它用地相互支撑，形成规模产业，发挥积聚效应，主要以三类工业为主，规划工业用地0.69公顷。

### 仓储用地

保留位于综合园区的现状仓储用地。占地2.41公顷，占规划建设用地1.06%。

# 道路交通系统规划

### 对外交通规划

1、包府公路经过镇区的路段改线，迁到综合园区西侧。道路设置为双向单行，两条单行线之间设置40米宽防护绿带，单行道路红线控制为20米。

镇区与包府路之间视具体用地条件规划至少30米不等宽的防护绿化带，另一侧规划至少180米宽的防护绿化带。

在镇区留三处出入口，其中南外环与经四路交叉口为南入口，主要服务于小型车辆的进出；纬三街与包府路交叉口处为西入口，是大型车辆进出镇区的主要出入口；在镇区东侧纬三路与东外环交叉口处为东入口。

2、规划阿镇至汇能煤化工基地一级公路，道路红线宽度30米。

该公路与包府公路之间设置互通式立交。

### 道路等级、间距、红线宽度

道路等级：依据《城市道路交通规划设计规范》与《镇规划标准》，路网骨架按三级规划：主干道、次干道、支路。

道路间距：主干道大于500米，次干道200——300米，支路120——200米

红线宽度：主干道30米，次干道20米，支路10—18米。

### 道路交叉口及断面

镇区内道路交叉口一般采用平交方式。

镇区内城市道路断面设计根据道路类别、级别、交通特性、交通组织等因素综合考虑，以保障车辆和人行交通的安全通畅。断面具体设计详见道路断面分析图。

### 道路竖向

道路竖向规划主要依据地势、排涝以及工程管网布线等要求进行规划设计，为下一步道路设计项目提供依据。道路纵断面坡度0.3%~4%之间。

### 停车场规划

规划社会停车场二处，总用地面积约为0.49公顷。

### 地块配建停车设施

对于新建、改建的公共建筑和住宅用地内的配建停车设施，应满足国家规范和《鄂尔多斯市城市规划管理技术规定》中的相关规定配套建设停车场库。

### 加油加气站

保留现状加油站，用地面积为0.30 公顷；规划CNG油气合建站一处，用地面积为0.30 公顷。

### 公共交通规划

根据纳林陶亥镇发展需要远期开设公共交通系统，所设公共交通线路联系居住组团、公共服务中心、对外交通枢纽等，满足居民出行需求。

规划每1500人一辆标准公交车，则规划远期2030年公交车保有量15标台。

# 绿地系统规划

### 规划布局

绿地系统由三部分组成：生态绿地、公共绿地、防护绿地。

### 景观系统规划

规划形成“三轴五点”的城镇景观系统结构。

### 公园绿地

在各组团均匀布置绿地，提供合理的绿化服务半径。规划公共绿地23.42公顷，占规划建设用地10.30%，人均10.65平方米。

### 防护绿地

规划防护绿地5.45公顷，占规划建设用地2.40%，人均2.48平方米。

经一路、东外环、南外环内侧控制20m宽的防护绿带。

### 附属绿地

### 居住区绿地率新区建设应不小于35％；旧区改建不宜小于25%。
 工业、商业、金融、仓储、交通枢纽、市政公用设施等单位，绿地率不小于25％，对环境有大气、噪声污染的厂矿企业单位，绿地率不少于35％。
 体育、医疗卫生、教育、科研设计、部队等区域性占地单位，绿地率不小于35％。

# 综合防灾减灾工程规划

### 防洪规划

本次规划防洪设计标准为20年一遇，50年一遇为校核。各项工程建设及其防洪标准不得低于该镇的防洪标准。

1、在设防区修建谷坊，塘、植树造林，改造坡地为梯田，保持水土不流失。

2、整治河道，降低水位，提高防洪能力。

3、提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源。

### 消防规划

现状还没有消防设施，按消防车5分钟到达消防责任区的边缘要求，规划一消防站，用地面积为0.18公顷，消防责任区的面积为2.50平方公里。

规划消防用水由镇区供水系统承担。消火栓应沿街、道路靠近十字路口设置，消火栓的间距不大于120米。主次干道为主要消防通道。

### 抗震规划

依据1995年全国地震烈度区划，本地区地震基本烈度为7度。

抗震规划措施：

1、城市生命线工程：供水、供电、通讯、油库等城市生命线工程提高1度设防，按8度设防。

2、工程抗震：工程必须按国家颁布的《建筑抗震设计规范》进行抗震设计和施工，主要道路、桥梁、政府机关主要建筑按8度设防。

3、避震疏散场所：利用城镇公园、绿地、广场、操场等空地作为避震疏散场地。

4、避震疏散通道：镇区主次干道是人员疏散和物资运输的主要疏散救援通道。

5、防止发生次生灾害：对易发生次生灾害的单位，要进行合理的规划布局，加强对生产、存储易燃易爆及有毒物品的单位的管理，制定严格的防范措施。

6、供水水源要有一个以上的备用水源。

### 人防规划

坚持平战结合的原则，纳林陶亥镇按照规划期末2.2万人设置各类人防工程。布置地下人防设施时，与地下空间的开发相结合。

# 城市三线控制

城市规划五线包括城市绿线、城市黄线、城市黄线、城市紫线、城市蓝线。本次规划范围内无城市紫线、城市蓝线。

### 城市绿线

城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线。

1、镇区绿线标定

本规划建设用地涉及公园绿地用地面积23.42 公顷。防护绿地用地面积5.45 公顷，主要位于经一路、东外环、南外环内侧，宽度15 米。

2、镇区绿线控制要求

本次规划提出的不同类型绿地界线、规定的绿化率控制指标和绿化用地界线具体坐标，作为相应的城市绿线管理和规划的控制对象，应按照《城市绿线管理办法》严格执行。

城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。任何单位和个人不得在城市绿线范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制。严格保护位于绿线范围内的山林形态、绿化植被，水体沟渠，加强绿化造林工作。绿线控制范围内，允许安排与绿地功能相关的设施。严禁与绿化无关的建设活动。

### 城市黄线

城市黄线是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界限。

1、镇区黄线标定

本规划涉及的公共交通设施有：长途客运站1 处，用地规模为0.36公顷；加油/加气站2处，用地规模为0.60公顷。

本规划涉及的市政基础设施有：电信设施、供水设施、排水设施、供电设施、供热设施、燃气设施、环境卫生设施、消防设施等，总用地面积为2.07公顷。

2、镇区黄线控制要求

- （1）城市黄线一经批准，不得擅自调整。

- 因城市发展和功能布局变化等原因，确实需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整城市规划，并相应调整城市黄线。调整后的城市黄线，应当随调整后的城市规划一并报批。调整后的城市黄线应当在报批前进行公示，法律、法规规定不得公开的除外。

（2）在城市黄线内进行建设活动，应当贯彻安全、高效、经济的方针，处理好近远期的关系，根据城市发展的实际需要，分期有序实施。

（3）城市黄线范围内禁止下列活动：

违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物以及其他设施的建设；

违反国家有关技术标准进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施的行为；

其他损坏城市基础设施活影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

（4）在城市黄线内进行建设，应当符合经批准的城市规划。

在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

### 城市红线

本规划范围涉及的“红线”包括：主干路、次干路、支路的道路红线（含立交用地）和地块用地红线。主干路红线宽度按30米控制，次干路红线宽度按20米控制，支路按12—14米控制。各红线的控制指标严格按图件执行。

# 地块规划控制

### 开发强度控制

- 镇区内各类建筑总规模按照159.50 万平方米控制，其中住宅建筑面积总量约108.75万平方米。土地开发强度的控制通过容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等指标来控制。

- 各类用地开发强度控制如下：

- ——居住用地

- 现状住宅用地以低层为主，多层为辅，主要集中在镇区北部；规划住宅用地以多层为主，容积率控制在1.0—1.3，建筑密度控制在25%—24%以内，绿地率不小于35%.

- ——行政管理用地

- 行政管理用地为现状用地，容积率在0.2—0.8，建筑密度在11%—40%.

- ——教育机构用地

- 教育机构用地为现状用地，容积率在0.52—0.83，建筑密度控制在18%—28%.

- ——文体科技用地

- 文体科技用地容积率控制在1.2以内，建筑密度控制在30%以内，绿地率不小于35%.

- ——敬老院用地

- 敬老院用地容积率控制在1.2以内，建筑密度控制在30%以内，绿地率不小于35%.

- ——商业金融用地

- 商业金融用地容积率控制在1.2—1.5，建筑密度控制在30%—40%.绿地率不小于30%.

- ——集贸市场用地

- 集贸市场用地容积率控制在0.6以内，建筑密度控制在30%以内，绿地率不小于25%.

- ——工业用地

- 工业用地容积率控制在1.2以内，建筑密度控制在25%以内，绿地率不小于25%.

- ——仓储用地

- 仓储用地为现状用地，容积率为1.14，建筑密度38%.

### 建筑高度控制

- 建筑高度控制根据城镇空间布局和用地强度确定，建筑物的高度必须符合日照、建筑间距、消防等方面的要求。

规划分为3-8 米、12-16 米、18 米三个高度控制分区加以控制。

- 纬三街与纬六街之间是行政、医疗卫生、商业等公共建筑相对集中的区域，主要控制在12-16 米，树立镇区的标志性空间形象；

- 居住区建筑高度部分控制在12米以下，部分控制在15米以下，建筑高度最高为5层，与周边建筑高度相协调。

### 建筑间距控制

- 规划地块内的建筑间距必须满足消防、卫生、环保、工程管线和建筑保护等方面要求，同时，应符合国家标准及《鄂尔多斯市城市规划管理技术规定》执行。