建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：汇能控股集团有限公司鄂尔多斯市煤矿区煤层气精准开发技术研究与应用示范项目（参数试验井）

建设单位（盖章）：汇能控股集团有限公司

编制日期：二零二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汇能控股集团有限公司鄂尔多斯市煤矿区煤层气精准开发技术研究与应用示范项目（参数试验井） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-150627-04-05-130870 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王伟 |  | 联系方式 |  | 13337063618 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇尔林兔煤矿区 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | E：109°59′8.812″，N：39°12′44.663″ |  |  |  |  |
| 建设项目行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘察（含油气资源勘探）；全部 | 用地面积（m2）； 线路长度（km） |  | 12000m2 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 伊金霍洛旗发展改革和科学技术局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2409-150627-04-05-130870 |  |
| 总投资（万元） | 11291 | 环保投资（万元） |  | 143.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.27 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 《鄂尔多斯市矿产资源总体规划（2021年-2025年）》，2022年8月由鄂尔多斯市人民政府批准，文号鄂府发〔2022〕111号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《鄂尔多斯市矿产资源总体规划（2021年-2025年）》中第三章 矿产勘查开发总体布局指出：“加强煤炭、煤系高岭土、煤层气、铀矿等多种资源的综合勘查开采，强化能耗双控，提高资源节约与综合利用水平。””“合理优化开发布局，积极争取财政投入，推进煤炭、天然气、煤层气等鄂尔多斯市优势矿产勘查，提高勘查精度及储量级别” 第四章 矿产资源勘查开发与开发利用中指出“重点勘查石油、天然气、地热、煤层气及优质高效非金属矿产，限制勘查对环境破坏较大的砂金矿产。”“加大鄂尔多斯盆地东缘煤层气勘查力度，实现煤层气零的突破”。 本项目位于伊金霍洛旗，项目勘探目标为煤层气勘探，因此符合《鄂尔多斯市矿产资源总体规划（2021年-2025年）》规划要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类“三、煤炭；4、煤层气勘探、开发、利用”。同时，本项目于2024年9月30日取得了伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的《项目备案告知书》（见附件2）。项目代码为：2409-150627-04-05-130870。 综上所述，项目建设符合国家和地方现行产业政策。 # 1.2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，具体如下： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束。 《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）描述：内蒙古自治区构建生态环境分区管控体系，全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 1.2.1生态保护红线 根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》鄂府发〔2021〕218号以及2023年鄂尔多斯市生态环境分区管控成果动态更新情况，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 根据《鄂尔多斯市环境管控单元图》（详见附图1）及《鄂尔多斯市环境准入清单》，生态保护红线主要分布在优先保护单元内，主要包括鄂尔多斯市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。本项目所在地属于重点管控单元，所以本项目不触及生态保护红线。同时，根据伊金霍洛旗自然资源局出具的“三区三线”核实文件，本项目不在生态保护红线范围内。 1.2.2环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 本项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求。 本项目的主要污染物为施工期的颗粒物；施工场界在采取覆盖、洒水抑尘等措施的前提下，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；采取；所有废水、固废全部合理处置，不外排；故本项目的建设不会降低当地的环境质量，不会对周围环境造成不良影响。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。 1.2.3资源利用上线 按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目的生产、生活用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买，拟建项目水资源消耗量对区域资源利用总量影响小。项目用电通过现场设置3组柴油发电机进行供电，项目生活、办公设施冬季使用空调取暖。拟建项目施工过程中仅使用少量的水和电。因此本项目建设符合资源利用上线相关要求。 1.2.4生态环境准入清单 根据三线一单查询结果可知（查询结果见附件3）。本项目涉及的重点管控单元名称为新街矿区，环境管控单元编码为ZH15062720007。本项目与该单元的管控要求符合性见表1.2-1。 表1.2-1 项目与《鄂尔多斯市准格尔旗环境准入清单》符合性分析 内容; 管控要求; 符合性分析; 相符性. 资源开发效率; 1.原煤⼊选率不低于75%；煤矸⽯综合利⽤率应达到75%以上；矿井水、疏⼲水应采⽤洁净化、资源化技术和⼯艺进⾏合理处置，处置率达到100%。; 本项目不涉及煤炭选矿活动，不涉及煤矸石综合利用，不涉及矿井水、疏干水的洁净化、资源化处置。; 符合. 2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。; 本项目不涉及煤炭采选。; 符合. 3.严格执⾏取用水总量控制制度，推进矿井水综合利⽤，煤炭矿区的补充⽤水、周边地区⽣产和⽣态⽤水应优先使⽤矿井水，加强洗煤废水循环利⽤。; 本项目的生产、生活用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买。不涉及矿井水的综合利用; 符合. 4.限制勘查开发过程中对环境破坏较⼤的砂⾦等重砂矿物，原则上不再新设勘查项⽬，确需新⽴的必须通过环境影响评价，并征得环保部⻔同意。禁⽌勘查超贫磁铁矿。; 本项目为勘探项目，目的是查明参数井所在区的地层、煤层分布特点，查明目标煤层的煤岩煤质、含气性、物性等储层特征，评价该井及所在区的主要目标煤层的煤层气资源潜力及产气能力，同时为储量申报提供支撑数据。本项目不涉及沙金等重砂矿物和超贫磁铁矿的勘探。; 符合. 根据上表分析可知，项目建设符合新街矿区的管控要求。 表1.2-3项目与鄂尔多斯市总体准入要求的相符性分析 内容; 管控要求; 符合性分析; 相符性. 空间布局约束; （1）除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。严禁新建虚拟货币“挖矿”项目。; 本项目不属于煤化工行业。本项目不涉及虚拟货币“挖矿”。; 符合. （2）禁止布局现有化工园区以外新的化工园区。严格控制新建、扩建高耗水项目，促进火力发电、焦化等高耗水行业节水改造。严格落实水资源超载地区新增用水项目和取水许可“双限批”。对未达到国家和自治区先进用水定额标准的新建工业项目一律不予审批取水，对超过取用水定额标准的现有工业项目要尽快实施节水改造，改造后仍达不到国家和自治区用水定额通用值的，延续取水许可时不予批准。严格控制耕地灌溉面积，坚守“四水四定”底线，不得借助新建、扩建、改建项目擅自增大灌溉面积，对于地类属性为非耕地的，逐步退出种植，还林还草。; 1、本项目不属于新规划化工园区。 2、本项目不属于高耗水项目，不属于火力发电、焦化等高耗水行业。 3、本项目不涉及耕地灌溉。; 符合. （3）拆除黄河沿岸国堤内临时和移动建筑，黄河滩区主河槽内全面禁种高秆作物，禁止使用农药、化肥；低滩区大力开展农药化肥减量、有机肥增量行动；高滩区内合理管控农药、化肥，积极推广使用有机肥，国堤内向延伸3公里范围内禁止新建项目。推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。对已备案但尚未开工的拟建工业项目，指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。鼓励有条件的已建成工业项目搬迁入园。“十四五”时期，沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目应严格参照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》文件要求执行。; 1、本项目不在黄河国堤向外延伸3公里范围内。本项目不涉及农药、化肥的使用。 2、本项目不属于新建“两高一资”项目及相关产业园区。不属于新扩建化工园区和化工项目。 3、本项目不属于新、改、扩建尾矿库项目。 4、本项目不属于重化工项目。 5、本项目不属于工业项目，无需搬迁入园。; 符合. （4）按照规模化布局的原则，对各园区的产业和项目进行严格的筛选，明确煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃以及下游延伸产业的规模。严格落实《进一步规范化工行业项目建设的若干规定(内工信原工字〔2019〕269号)，“三区三线”内不得核准、备案新(改、扩)建危险化学品项目。新(改、扩)建危险化学品项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)必须进入自治区已经认定的化工园区，化工园区外不得核准、备案新(改扩)建危险化学品项目。禁止建设达不到安全标准的落后生产工艺未委托符合相应资质要求的设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的新(改、扩)建项目。; 1、本项目不属于煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃以及下游延伸产业内的相关项目。 2、本项目不属于新(改、扩)建危险化学品项目。 3、本项目采用的工艺不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类的生产工艺。; 符合. （5）煤化工产业需布设在产业园区，并符合所在园区的规划及规划环评要求。项目远离生态红线控制区，并与居民区或城市规划的居住用地保持一定缓冲距离。; 本项目不属于煤化工项目; 符合. （6）园区产业准入标准： 煤化工行业。除在建项目和列入国家规划项目外，原则上不再新批单纯煤制甲醇、煤制烯烃等项目，确需建设的必须配套下游延伸加工项目。 焦化行业。通过产能置换新建的顶装焦炉炭化室高度不小于7.0米、捣固焦炉炭化室高度不小于6.25米。常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；热回收焦炉须同步配套热能回收设施；钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。 水泥行业。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。; 本项目不属于煤化工、焦化、水泥行业。; 符合. （7）严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”制度，严格把控高危行业安全准入条件，高危项目审批必须把安全生产作为前置条件，实行重大安全风险“一票否决”。各园区应编制《安全准入管理办法》，对企业的安全准入条件做详细的规定。; 本项目严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”制度。; 符合. （8）新上工业项目要严格控制高碳产业的重复建设，引导地区间产业有序转移。强化源头管控，对不符合产业政策、产业定位、未落实用能指标的高耗能项目，不予立项。; 本项目不属于冶炼、水泥、化工、钢铁、焦化等高碳、高污染产业。项目符合国家产业政策。; 符合. （9）严禁新上不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划、环评、能耗以及水耗等相关规定的项目。加强河湖空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，确保岸线优化配置、集约开发和可持续利用。从严格管控园区空间开发边界、构建存量用地评价退出机制、完善产业用地再开发分类引导等方面优化构建工业园区空间体系。严格耗煤项目审批管理，控制煤炭增量消费。; 本项目符合产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控方案。本项目不涉及占用河道、围垦湖泊、非法采砂等活动。项目不在工业园区内，不涉及煤炭的增量消费。; 符合. （10）从2021年起，不再审批焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、纯碱（《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中内蒙古鼓励类项目除外）、合成氨（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制合成気、可再生能源制合成気除外）、尿素、磷铵、甲醇（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制甲醇、可再生能源制氢制甲醇除外）、乙二醇、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金（作为多晶硅配套原料、可再生能源电力使用比例达到60%以上的工业硅除外）、电解铝（国家批复同意的高铝粉煤灰提取氧化铝配套电解铝除外）、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）等新增产能项目；确有必要建设的，须在区内实施产能减量或等量置换。 新建、改扩建单晶硅项目原则上要配套切片、太阳能电池组件等下游加工生产线，多晶硅（颗粒硅）项目区内下游转化率原则上要达到70%以上（半导体级多晶硅除外）。; 1、本项目不属于焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱、纯碱、合成氨、尿素、磷铵、甲醇、乙二醇、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁、铁合金、电解铝、氧化铝、蓝宝石等行业。 2、本项目不属于单晶硅、多晶硅项目。; 符合. （11）实行严格的矿山地质环境准入制度。不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。严格执行《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》及相关技术要求。合理确定煤炭开发强度及重大煤矿项目的生产和建设规模，淘汰一批落后煤矿，引导60万吨/年以下煤矿有序退出。新建煤矿按照绿色矿山标准建设，生产煤矿加快达标建设，2025年绿色矿山达标率达到100%。严格落实《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》、《内蒙古自治区矿山地质环境实施细则》、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7号）、《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》、《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》、《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》（鄂府办发〔2021〕26号）、《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》及相关技术要求。; 本项目不属于矿产资源开采项目。; 符合. 污染 物排 放管 控; （1）严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排放建设项目的总量审批。推动具备条件的园区实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。; 本项目不涉及污染物总量申请事宜。; 符合. （2）减少污染物入河量，加强入河排污口监督管理。严格水功能区管理监督，控制入河入湖排污总量。实施深度节水控水行动，完成重点流域范围内所有排污口排查，基本完成重点流域干流及重要支流、重点湖泊排污口整治，到2025年，黄河干流水质达到Ⅱ类，地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%左右。加强黄河干支流入河排污口整治，构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核，所有固定排污源依法按证排污。加快沿黄重点镇污水处理厂建设，严禁污水入黄。加快补齐城镇污水收集管网和处理设施短板，提升水资源回收利用水平，中心城区生活污水处理率达到96%以上，旗区城镇生活污水处理率达到85%以上，工业园区污水应收尽收、全部回用。推进污泥处理处置设施建设。; 本项目产生的钻井废液经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%。剩余5%无法回用的废液与废钻井泥浆拉运至有资质单位处理。生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理; 符合. （3）推进“无废城市”试点建设，抓好一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、医疗废物、白色污染及电子废物六项重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。; 施工期建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；钻井场地设置生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。钻井岩屑在岩屑存储桶暂存，委托有资质单位处理。; 符合. （3）深入推进扬尘污染综合防治。严格监管建筑施工扬尘。旗县级及以上城市建成区各类工地必须做到“六个百分之百”。城市建成区道路机械化清扫率达到70%，县城达到60%。; 施工场地采用洒水车洒水抑尘，表土堆场采取覆盖措施。钻探过程中采用洒水抑尘措施。; 符合. （4）重点区域执行重点行业污染物特别排放限值，燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉应当执行超低排放限值。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。严格执行焦化行业准入标准，整合提升焦炭生产能力，促进焦炉大型化和清洁化生产，降低污染排放。提高煤焦油深加工、焦炉尾气及余热余压综合利用水平。布局医药及染料中间体、针状焦、己内酰胺等化工新材料产品，以化产水平的进步推动焦化产业转型升级。满足《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》的相关要求，严格控制二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、挥发性有机物及其他有毒有害大气污染物排放，固体废弃物和高含盐废水做到无害化处理及资源化利用。; 本项目不属于燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉项目。 本项目不属于焦化、医药、化工新材料等行业。 通过采取大气污染物控制措施后，施工期产生的各项大气污染物均能达标排放。; 符合. （5）科学有序推进碳达峰碳中和。积极稳妥推进碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系落实，推动国家出台《新时期推进内蒙古绿色低碳高质量发展若干支持意见》，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动能源、工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，建立健全碳排放统计核算制度，提升生态系统碳汇能力。; 本项目为勘查项目，勘查期较短，能源消耗少。碳排放少。; 符合. （6）遵循清洁生产理念，采用能源转换率高、水资源消耗低、污染物排放强度小的工艺。通过园区集中供热供电、电直供等方式，优化项目热电供应方案。确需建设自备热电站的，锅炉烟气应采取高效的脱硫、脱硝和除尘措施，烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放应满足超低排放要求。煤化工项目产生的酸性气体和挥发性有机气体采取相应的治理措施。强化节水措施和用水管理，减少新鲜水用量；根据“清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则，合理划分排水系统，优化污水处理和回用方案，做到污水不外排。大力推行清洁生产和循环经济。加快工业污染源从末端治理为主导向生产全过程控制的转变，实现节能、降耗、减污、增效，一步到位削减污染物排放量。鼓励发展高效节水工艺技术设备，淘汰高耗水工艺、技术设备，提高污水回用率。采用水污染治理技术以及清洁生产、技术改造等措施和增加城镇污水处理厂处理能力，实现废污水的资源化。; 本项目生产工艺遵循清洁生产理念，采用能源转换率高、水资源消耗低、污染物排放强度小的工艺。 本项目不在园区集中供热供电、电直供等覆盖范围之内。本项目用电来自自备柴油发电机。项目施工期较短，不涉及供暖设施。 钻井废液经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%。剩余5%无法回用的废液与废钻井泥浆拉运至有资质单位处理。生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理; 符合. （7）全面实行污染物排放总量控制和排污许可证制度，对所有工业园区和新、改扩建项目，在严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度的同时，核定允许排放量，没有排放容量的功能区首要任务是对现有污染源的治理，严格控制新建项目的审批，认真实施环境容量“一票否决制”。各地新建、改扩建项目、“以新带老”项目中承诺的总量控制措施必须具体、完善。环保部门对达标排放且排放的水污染物总量在允许范围内的工业企业，核发排污许可证，对达标排放但总量超过控制指标的，当地政府责令限期治理。对建设项目试生产期间可核发临时排污许可证，竣工验收后核发正式排污许可证。; 本项目不涉及重点污染物的总量申请。; 符合. （8）严格执行污染物排放标准，采取切实有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，生产废水严禁直接外排，产生的生化污泥或盐泥经鉴定属于危险废物的要按照危险废物进行处理，属于一般工业固体废物的按照一般工业固体废物进行管理。; 本项目所有废水、固废均委托有资质单位处理，不外排。本项目的固废均属于一般工业固废，按照一般工业固体废物进行管理。; 符合. （9）综合采用水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、水生态水文化建设等多项水利措施，开展农村水系综合整治。规划重点开展：准格尔旗呼斯太河等、杭锦旗小南河及黄河南岸总排干等、乌审旗黄陶勒盖等5个项目。; 本项目无污废水直排。不涉及水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护等活动。; 符合. （10）新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。参照《十四五、内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅关于印发<内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录>的通知要求》，进一步精准细化“两高”低水平项目管控要求，强化源头和过程节能降碳、减排治污。; 本项目不属于两高项目。; 符合. （11）鄂尔多斯市再生水工程布局遵循集中处理与分散处理相结合的方式，以提高污水再生回用效率。; 钻井废液经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%。剩余5%无法回用的废液与废钻井泥浆拉运至有资质单位处理。生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理; 符合. （12）推动减污降碳协同增效。加快补齐环境基础设施短板。完善大气污染物与温室气体协同控制相关政策。建立减污降碳协同治理管理工作机制，统筹碳排放权交易和排污权交易管理，建立温室气体清单报告、重点企业温室气体排放报告、重点企业排污许可执行情况报告等制度。; 本项目按要求执行温室气体清单报告、企业温室气体排放报告、企业排污许可执行情况报告等制度。; 符合. （13）新建和改扩建冶炼项目严格落实项目备案、环境影响评价、节能审查等政策规定，符合行业规范条件、能耗限额标准先进值、清洁运输、污染物区域削减措施等要求，国家或地方已出台超低排放要求的，应满足超低排放要求，大气污染防治重点区域须同时符合重污染天气绩效分级A级、煤炭减量替代等要求。; 本项目不属于冶炼项目。; 符合. 资源开发效率; （1）严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。建立重点监控用水单位名录。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。提高用水效率，提升工业中水回用率，新、改扩建项目优先利用污水处理厂再生水。推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的农业节水设备和技术。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。; 本项目各项用水均由科源水务有限公司提供。; 符合. （2）严格地下水管理保护，建立健全地下水管控指标体系，严控地下水开采，综合采取节水、水源置换等措施，继续加强鄂尔多斯台地超采区综合治理，强化地下水动态监测分析、预测预警，科学制定实施监管政策措施。严控地下水超采，严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》及其修编稿。实 行地下水“五控”制度，“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。严格地下水的管理和保护，加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。突出抓好地下水超采区巩固治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。违规取用水整治工作及取用水专项整治行动。落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可。坚持黄河水、当地地表水、地下水、非常规水源统一调配，在考虑鄂尔多斯市地下水源置换的条件下，用好用足黄河水，同时充分挖掘非常规水利用潜力。对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。推广高效节水农业发展，并探索跨区域和跨省区实施水权置换，进一步规范水权置换办法，扩大水权置换范围。严格控制新增灌溉面积，推进超用水地区通过内部挖潜解决发展需求。鼓励使用矿井疏干水、微咸水、中水、雨洪等非常规水资源，加快高浓盐水的处理与回收利用研究步伐。实施沿黄灌区农业高效节水工程，加大灌溉农业区干支渠和末级渠系配套和节水设施，大力推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌、智能喷灌等节水技术，提升改造沿黄灌区盐碱地灌排水系统，逐步改变大水漫灌方式。推进工业节水改造，强化用水管理，严控高耗水项目。加强非常规水资源开发利用，实施矿井疏干水、雨洪与凌汛水、再生水等开发利用。; 本项目不涉及地下水、地表水的开采。本项目无废水直排，不涉及向黄河排放废水的活动。本项目各项用水均由科源水务有限公司提供。不涉及农业区的农田灌溉。; 符合. （3）加强取用水监督管理。开展节水型企业评价和超定额用水专项核查行动，督促超定额的单位采取节水措施，限期达标。要严格水资源管理，按照“四水四定”原则，进行区域统筹规划，确保取用水不超出水资源承载能力。强化水资源监测、监控、监管，尽快健全完善全覆盖、全天候、全过程、全要素、全密度适用的水资源智能在线监测体系，完善水资源超载预警机制，打造数字孪生流域，建立水资源节约集约利用、水旱灾害防御、水生态环境保护等业务的智能协同应用大系统。; 本项目的生产、生活用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买。; 符合. （4）严格控制存量高耗能企业新增用能，严格落实能耗“双控”机制，努力降低生产过程中的资源能源消耗和污染产生量，大力推广应用节能新技术、新产品、新设备和新工艺。严控产能过剩项目新增产能，严控高耗能、高排放、高污染、低水平项目市场准入，严控存在重大安全隐患的项目。按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》及化工行业相关政策规定，严格焦炭、电石等化工行业技术标准，严控合成氨、甲醇、乙二醇、烧碱、磷铵、黄磷等危险化学品新增产能。新(改、扩)建“两高”危险化学品生产项目，单位产品能耗须达到国家能耗限额标准先进值或国家能效标杆水平。; 本项目不属于高排放、高污染、低水平项目。本项目所属行业不属于合成氨、甲醇、乙二醇、烧碱、磷铵、黄磷危险化学品新增产能项目。; 符合. （5）在工业用水方面，工业企业再生水输水模式采用“点对点”模式，主要用于冷却用水，在工业园区的企业由园区自行统一建设再生水支管，园区按需建设再生水深度处理设施，以达到工业用水水质标准。试点期间，将加大再生水提标改造和配套管网基础设施建设，强化激励、政策措施，激励工业使用再生水积极性，使工业再生水利用量达到1034.5万m³，占批复再水量比例提高到65%。对工业园区、各类开发区、新区等，开展规划水资源论证，优先配置再生水作为园区生产用水的重要来源，严格控制新水取用量。煤化工产业能耗指标、水资源消耗指标应满足《现代煤化工产业创新发展布局方案》要求，污染物排放总量满足所在园区总量控制要求。; 本项目不涉及地下水、地表水的开采。本项目无废水直排。本项目的生产、生活用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买。; 符合. （6）新建高耗能项目，在满足本地区能耗双控的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平、能源利用效率须达到国家先进标准。新建、改扩建“两高”项目在满足本地区能耗“双控”、碳排放强度控制要求的前提下，应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到国家单位产品能耗限额标准的先进值或国际同行业先进水平。加强化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业达到国家能耗限额标准先进值。严控高耗水行业大规模发展，建立严格的用水制度，提高现代煤化工行业用水效率，推广采用高度先进节水技术，新建项目用水指标需要达到先进值。; 本项目不属于“两高”项目。本项目不属于化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业。; 符合. 根据上表分析可知，项目建设符合鄂尔多斯市总体准入要求。 综上所述，本项目不触及生态保护红线、不会突破环境质量底线、不会突破资源利用上线，满足环境准入清单管控要求，项目符合鄂尔多斯市的“三线一单”政策要求。 1.3、项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 本项目于《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》内相关要求的符合性分析见下表： 表1.3-1项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 环境要素; 内容/要求; 本项目; 相符性. 产业升级; 严格准入条件。对标碳达峰碳中和与节能减排要求目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目扩张，从2021年起，不再审批焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、铁合金、电解铝等新增产能项目，确需建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。鄂托克经济开发区严格实行重点行业新增产能污染物排放量区域内减量置换。其中蒙西产业园原则上不得新建重化工项目。提高新建项目节能环保准入标准，除煤制油气项目外允许新建的高耗能项目工艺技术装备、能效水平、治理水平等必须达到国内先进水平。; 本项目不属于高耗能高排放项目；不属于焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、铁合金、电解铝等新增产能项目。本项目为煤层气开采技术研发勘查项目，项目勘探期较短，能源消耗少。; 符合. 严格控制焦化新增产能，总体规模控制在“十三五”水平。到2023年底，全面完成焦化产业重组升级。继续淘汰落后产能，在2023年前全面淘汰炭化室高度4.3米的焦炉，新（改、扩）建捣固焦炉炭化室高度达到6.25米以上，同步配套下游化产链条、余热余气回收利用项目，促进两化融合，以化产水平的进步推动焦化产业转型升级。适时修订绿色产业指导目录，引导产业发展方向。; 本项目不属于焦化项目。; 符合. 优化产业布局。结合地区环境承载力、资源能源禀赋等条件，合理规范城镇、各类园区产业空间布局，确定各区域火电、煤化工、焦化、化肥等行业规模限值，实行新（改、扩）建项目重点污染物排放等量或减量置换。城市主城区禁止建设环境高风险、高污染项目。严格项目审批，新上重化工项目必须入园，对布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。; 本项目不在城镇或园区；不属于火电、化工、焦化、化肥、重化工等行业。; 符合. 大气污染治理工程; 推进低空面源污染防治。推进扬尘精细化管控，加大露天矿山扬尘治理力度，严格落实生产、运输等各环节降尘措施。推进全市各类工业企业、煤矿、洗选煤厂、集装站粉状物料堆场全封闭储存设施。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。提高秸秆综合利用率，从源头控制秸秆露天焚烧，强化秸秆禁烧主体责任，建立完善网格化监管机制，坚决杜绝露天焚烧秸秆。严控餐饮油烟污染，持续开展餐饮油烟排查整治，落实餐饮单位清洁能源使用及油烟净化设施安装使用，加强污染源头管控; 施工场地采用洒水车洒水抑尘，表土堆场采取覆盖措施。钻探过程中采用洒水抑尘措施，钻机、发电机组使用清洁柴油燃料。放喷废气采用燃烧器燃烧后排放; 符合. 噪声治理; 加强重点源监管，确定本地区工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，健全污染源管理制度。强化城市声环境管理，噪声敏感建筑物集中区域应逐步配套建设隔声屏障，严格落实禁鸣、限行、限速等措施。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督。; 本项目噪声源为固定源，通过采用封闭隔声、基础减振等措施治理后，厂界噪声能够达标排放。厂界周围50m范围内无声环境敏感目标，本项目噪声排放对周围环境影响小。; 符合. 水环境治理; 促进工业废水达标排放。充分研究所选择工艺技术对原料煤煤质的适应性，结合原煤供应情况制定完善的配煤方案，保证原料煤的稳定性，避免由于企业生产运行不稳定造成水环境污染。实施钢铁、纺织印染、石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。强力推进高含盐水“零排放”，对已实现废水“零排放”、高盐废水分盐处理的32家重点煤化工企业（西北能源化工、伊泰煤制油、久泰能源及汇能煤化工等)开展定期监管，对还未完工的14家重点化工企业，加快推进高盐废水分盐工程。; 钻井废液经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%。剩余5%无法回用的废液与废钻井泥浆拉运至有资质单位处理。生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理; 符合. 固体废弃物利用处置; 严格控制新建、扩建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置的项目。全面实施绿色开采，减少矿业固体废物产生和贮存处置量。以煤炭、化工、非金属矿等行业为重点，按照绿色矿山建设要求，因矿制宜采用充填采矿技术，推动利用矿业固体废物生产建筑材料或治理采空区和塌陷区等。; 施工期建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；钻井场地设置生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。钻井岩屑在岩屑存储桶暂存，委托有资质单位处理。; 符合. 综上所述，本项目符合《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》中产业准入要求，各项污染物采取治理措施后均能达标排放，满足《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》的要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1、地理位置 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇尔林兔煤矿区。项目地理位置图见附图2。 项目钻井场地占地约18亩（12000m2），钻井场地边界由4个拐点圈定。 表2.1-1 钻井场地范围拐点坐标（国家2000坐标系） 拐点编号; X坐标; Y坐标. 1; 37412329.25; 4342556.62. 2; 37412438.01; 4342505.92. 3; 37412480.26; 4342596.56. 4; 37412371.49; 4342647.25. 坐标系为CGCS2000，3度带，带号37，中央子午线111°. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2、项目介绍 由于尔林兔煤矿区进行三维地震作业项目的需求，需要查清2500m深度的地层参数。因此汇能控股集团有限公司拟建设汇能控股集团有限公司鄂尔多斯市煤矿区煤层气精准开发技术研究与应用示范项目进行目标区域的地质参数勘探调查。项目建设内容包括1口参数试验井和1口先导水平试验井，其中先导水平试验井暂不建设，本次只建设其中的参数试验井，因此本环评将只对参数试验井的环境影响进行分析，先导水平试验井另行环评。 参数试验井主要目的是完成以下研究内容： - 1.目标煤矿区煤层气资源特点及分布规律研究。 - 2.目标煤矿采空区煤层气地震探测技术研究。 - 3.煤矿区煤层气井位/层位/段位精准识别技术研究。 - 4.开展煤矿区煤层气精准钻采技术研究。 - 5.鄂尔多斯市煤矿区采煤采气互动影响关系的研究。 - 6.应用研发成果，在目标煤矿区实施煤矿区煤层气精准开采试验和示范工程。 2.3、建设内容及规模 2.3.1建设内容 项目主要由主体钻井工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。钻井场地占地面积为12000m2。项目总投资为11291万元。建设期为3个月。 项目具体组成见下表。 表2.3-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 钻井; 钻井场地内中心布设一口参数试验井。设计井深2487m。井型为直井。井段分为两段，一开井段钻头尺寸为Φ311.2mm，井段为0~370m，套管下深369.5m，套管尺寸为Φ244.5mm，水泥封固井段为地面至地下370m；二开井段钻头尺寸为Φ215.90mm，井段为370~2487m，套管下深2485m，套管尺寸为Φ139.7mm，水泥封固井段为地面至地下2487m。; 新建. 取心测试; 钻井共取6个采样。分别在5、6、8、9号煤层和盒8、太原组两个砂岩段取样采心。其中8、9号煤层采用保压密闭取心，5、6号煤层及5、6、8、9号煤层的顶底板选用绳索取心；目标砂岩层采用密闭取心。; 新建. 辅助工程; 施工便道; 钻井场地外部道路可完全依托钻井场地北侧的现有农村道路，长约1075m，宽4.5m。; 依托. 生活设施; 在钻井场地内东侧设置10座活动板房，尺寸为8m×2.3m×2.5m，用于施工人员日常休息生活。; 新建. 其他辅助用房; 钻井场地内另外设有司钻操作房1座、钻井值班房/工程师房1座、泥浆化验值班房1座、钻台偏房1座、消防工具房1座、配件材料房1座、泥浆材料房1座、井控坐岗房1座。; 新建. 公用工程; 供电工程; 本项目设置了3台柴油发电机组为本项目进行供电。; 新建. 给水工程; 本项目的生产、生活用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买。; 依托. 排水工程; 生活污水; 生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。; 外委处理. 钻井废液; 经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%; 回用. 压裂返排液; 压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理。; 委托处理. 供暖工程; 生活、办公设施采用空调取暖。; 新建. 环保工程; 废气; 施工场地采用洒水车洒水抑尘，表土堆场采取覆盖措施。钻机、发电机组使用清洁柴油燃料。放喷废气采用燃烧器燃烧后排放; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。; 委托处理. 钻井废液; 经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%。; 回用. 压裂返排液; 压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理; 委托处理. 噪声; 选用低噪声设备，同时加强运输车辆管理、控制车速、禁止鸣笛等措施。; 新建. 固废; 生活垃圾; 钻井场地设置生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。; 委托处理. 钻井岩屑; 钻井岩屑在岩屑存储桶暂存，委托有资质单位处理。; 委托处理. 废钻井泥浆; 主要包括钻井废液5%无法回用的部分，和钻井工程结束后无法回用的部分钻井废液，拉运至有资质单位处理。; 委托处理. 建筑垃圾; 施工期间产生的建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理。; 委托处理. 防渗; 现场使用的液体储罐（如泥浆不落地装置的各个储罐、柴油罐、循环罐、储液罐（压裂返排液）、压裂车等）均采用地上储罐，同时在罐体下部铺设2mm厚防渗聚乙烯土工膜，渗透系数不大于10-10cm/s; 新建. 生态; 钻井场地表土剥离，单独存放，项目结束后用于生态恢复绿化覆土。项目对钻井场地采取尽量少占地、工程措施和植物措施，依据“宜林则林、宜草则草”的原则用于植被恢复，恢复的植被覆盖度不低于当地背景水平。植被恢复选择当地草种以油蒿、本氏针茅为主。恢复面积为12000m2，植被恢复率（成活率）≥95%，覆盖度不低于占地前水平。; 新建. 2.3.2主要技术指标 表2.3-2 设计基本数据表 基本 数据; 井号; 尔参1; 井型; 直井; 井别; 参数、生产试验井. 地理位置; 处于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇境内，距市区南偏东约48km，位于尔林兔煤矿内。. 构造位置; 位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东胜—靖边单斜的中部. 井位坐标(m); 横坐标X; 纵坐标Y; 地面海拔(m). 37412410; 4342582; 1255. 设计井深(m); 2487; 目的层; 山西组、太原组、本溪组煤层以及盒8、太原组砂岩. 完钻层位; 奥陶系马家沟组; 完钻原则; 一开完钻原则：一开层位要覆盖含水层、井漏位置，满足井控要求；完钻原则：钻穿9号煤层留75m口袋完钻。. 地层 预测; Q4; K1zh; J2a; J2z; J1-2y; T3y; T2z; T1h. 4; 158; 236; 269; 500; 1117; 1266; 1361. T1l; P2q; P2sh; P2x; P1s; P1t; C2b; O1m. 1762; 2005; 2147; 2283; 2373; 2400; 2440; 2487. 目标 层位; 层位; 5号煤层; 6号煤层; 8号煤层; 9号煤层; 盒8; 太原组. 深度(m); 2358-2360; 2380-2383; 2400-2403.5; 2410-2412; 2267-2277; 2384-2394. 厚度(m); 2; 3; 3.5; 2; 10; 10. 2.4、劳动定员及工作制度 本项目作业人员共计10人。项目作业天数共计90天，钻井工程采取24小时连续作业，共进行45天。后期作业（射孔、压裂、试气、完井）每天工作时间为每日8：00时至20：00时，每日12小时，后期作业共计持续45天。 2.5、钻井工程 2.5.1钻井工程 钻井场地内中心布设一口参数试验井。设计井深2487m。井型为直井。井段分为两段，一开井段钻头尺寸为Φ311.2mm，井段为0m~370m，套管下深369.5m，套管尺寸为Φ244.5mm，水泥封固井段为地面至地下370m；二开井段钻头尺寸为Φ215.90mm，井段为370m~2487m，套管下深2485m，套管尺寸为Φ139.7mm，水泥封固井段为地面至地下2487m。 图2.5-1井身结构示意图 ## 2.5.2取心、测试设计 （1）取心原则：要求对目的煤层及顶底板、目标砂岩段进行取心采样。 （2）取心方法：8、9号煤层采用保压密闭取心，5、6号煤层及5、6、8、9号煤层的顶底板选用绳索取心；目标砂岩层采用密闭取心。 （3）取心工作量： 表2.5-1煤层取心层位表 序号; 层位; 取心井段（含顶底板）(m); 取心长度 （m）; 备注. 1; 5; 2357-2361; 4; 8、9号煤层保压密闭取心，收获率≥70%，保压率≥80%，密闭率≥70%。 5、6号煤层及5、6、8、9号煤层的顶底板选用绳索取心，各煤层顶底板分别取心不超过1m。 砂岩层选择气测录井显示良好的砂岩段进行密闭取心，密闭率≥80%，取心长度不超过表中要求的长度。 以上取心井段深度根据现场实际地质情况确定，预测取心井段为垂深。. 2; 6; 2379-2384; 5. 3; 8; 2399-2404.5; 3.5+2. 4; 9; 2409-2413; 2+2. 5; 盒8; 2267-2277; 10. 6; 太原组; 2384-2394; 10. 合计; 8、9煤; /; 5.5; 保压密闭取心. 5、6煤; /; 5; 绳索取心. 顶底板; /; 8; 绳索取心. 砂岩段; /; 20; 气测显示良好砂岩段，密闭取心. 2.6工程实施材料消耗 （1）主要材料 工程实施主要材料消耗见表2.6-1。 表2.6-1 工程建设主要材料消耗情况表 序号; 名称; 工程消耗量; 来源. 1; 柴油; 100t; 当地市场购买. 2; 施工用水; 1980m3; 木都希里村宋家苑社购买. 3; 生活用水; 54m3; 木都希里村宋家苑社购买. 4; 水泥; 120m3; 当地市场购买. 5; 钻井液; 355m3; 外购. 6; 速凝剂; 500kg; 外购. 7; 消泡剂; 200kg; 外购. 8; 膨润土; 24t; 外购. 9; Na2CO3; 2.5t; 外购. 10; NaOH; 0.6t; 外购. 11; K-PAM; 0.5t; 外购. 12; 防塌润滑剂; 1t; 外购. 13; 堵漏剂; 5t; 外购. 14; 加重材料; 76t; 外购. 15; 压裂液; 2000m3; 外购. 16; HF、HCl; 40m3; 外购. （2）主材料成分 钻井液： 表2.6-2 二开钻井拟用钻井液体系及成份 钻井类型; 主要成份; 选择依据. 直井; 一开（膨润土钻井液）; 膨润土：30~60kg/m3 Na2CO3：2~3kg/m3 NaOH：1~2kg/m3 PAC-141：少量; 预防砾石层和流砂层坍塌，黄土层漏失. 二开（聚合物钻井液）; 膨润土：40~60kg/m3 Na2CO3：2~3kg/m3 NaOH：1~2kg/m3 - K-PAM：2~3kg/m3 - 铵盐：10~20kg/m3 LV-CMC：5~10kg/m3 HV-CMC：3~5kg/m3 润滑剂：5~10kg/m 石灰石：按需要加入; 防塌、防漏、安全快速钻进. 压裂液组成： 表2.6-2 压裂液成分 物料; 主要成份. 压裂液; 高粘滑溜水; 0.4%DMG-01+0.1%纳米防水锁助排剂+0.1%粘土稳定剂+0.10%DMP-A+0.02%DMP-B. 低粘滑溜水; 0.1%DMG-01+0.1%纳米防水锁助排剂+0.3%粘土稳定剂+0.01%DMP-A+0.02%DMP-B. 2.7主要设备及参数 本项目主要设备详见表2.7-1。 表2.7-1 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号或规格; 数量; 备注. 1; 钻机; ZJ40；40型; 1; /. 2; 井架; JJ225/42-K; 1; /. 3; 底座; DZ225/4.8-K; 1; /. 4; 绞车; JC-40; 1; 带式刹车 电磁涡流刹车. 5; 天车; TC-225; 1; /. 6; 游车; YC-225; 1; /. 7; 大钩; DG-225; 1; /. 8; 水龙头; SL-225; 1; /. 9; 吊环; DH-225; 1; /. 10; 转盘; ZP-275; 1; /. 11; 柴油发电机组; G12V190PZL；882kW; 3; /. 12; 泥浆泵; 3NB-1300B\宝石-F1300; 2; /. 13; 循环罐; 9×2.3×2.2；30m3; 5; /. 14; 振动筛; YZS-D; 1. 15; 除气器; ZCQ240; 1; /. 16; 除沙器; ZCS250*2; 1; /. 17; 除泥器; ZCN100*10; 1. 18; 离心机; LW450-1000N; 1; /. 19; 液气分离器; YQF1200-2.5; 1; /. 20; 空压机; VF-6.512; 2; /. 21; 燃油罐; 6×2.5×2；60m3; 1. 22; 清水罐; 9×2.3×2.2；120m3; 1; /. 23; 泥浆不落地设备; /; 1; /. 24; 加重漏斗; SLH150-50; 1; /. 25; 电动加重泵; DJZP; 1; /. 26; 压裂车; 2500型; 18; /. 27; 仪表车; /; 1; /. 28; 混砂车; 130桶; 1; /. 29; 高压管汇; 105MPa; 1; /. 30; 酸罐; 50m3; 1; /. 31; 储液罐; 1800m3以上; 1; /. 32; 砂罐车; /; 6; /. 33; 修井机; XJ350以上修井机; 1; /. 34; 测井车; 作业深度大于3000m; 1; /. 35; 射孔枪及配套设备; /; 1; /. 36; 液氮泵车; 1000K; 1; /. 37; 液氮罐车; /; 2; /. 38; 压裂井口; 180-105MPa; 1; /. 39; 试气设备; /; 1; /. 2.8公用工程 2.8.1给水 （1）生活用水 根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T 385-2020），生活用水按60L/(人·d)计，项目用水人数为10人，则整个施工期生活用水耗水量为54m3。本项目的生活用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买，主要为地下水，使用罐车拉运。 （2）钻井用水 根据建设单位提供资料，钻井工程用水量为900m3，包括钻井、混凝土搅拌、洗井、清洗钻头等用水项。本项目的钻井用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买。 （3）抑尘用水 根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T 385-2020），场地、道路浇洒按2L/(m2·d)计算。本项目抑尘面积约为6000m2。则抑尘水量为1080m3。抑尘用水从伊金霍洛旗乌兰木伦镇木都希里村宋家苑社购买。 2.8.2排水 （1）生活污水 本项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水量为43.2m3。生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。 （2）钻井废液 根据建设单位提供的资料，钻井废液产生量为450m3，为钻井过程中起降钻具带出的部分地层水、废钻井液、洗井废水以及冲洗钻头产生的高倍稀释的钻井泥浆，经过泥浆不落地装置处理后，95%回用，回用量为427.5m3；剩余5%无法回用的废液拉运至有资质单位处理，拉运处理量为22.5m3。钻井工程结束后，会有部分钻井废液无法回用，进入污水罐，与废钻井泥浆一起拉运至有资质单位处理，拉运量约为40m3。 （3）压裂返排液 根据建设单位提供的资料，单井（直井）的压裂返排液产生量为300m3，包括压裂作业中返排至地面的压裂液和地层水的混合液。压裂过程中产生的压裂返排液100%从井口经提升泵由输水管收集于地上储液罐（1800m3）内，由于本项目仅建设一口井，无循环利用途径，全部委托有资质单位处理。 2.9征地占地 本项目钻井场地占地面积为12000m2，全部为临时用地。根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），结合现场踏勘，项目占地类型为天然牧草地。 |
| 总平面及现场布置 | 2.10、施工布局 （1）钻井场地 本项目以井口为中心设置一处钻井场地，占地面积为12000m2。用于项目作业的各项设施、设备的布置。 （2）施工便道 项目利用紧邻钻井场地北侧的现有农村道路作为本项目的通行道路，无需设置新的临时道路。 （3）表土 本项目不单独设置表土场，施工前对钻井场地进行剥离表土，集中堆放于钻井场地内西南侧，占地面积为600m2；施工过程之中对表土堆场采取临时苫盖防护，施工结束后用于钻井场地生态恢复绿化覆土。 - 料场 - 钻井场地内设置一处料场，用于放置各类施工材料（包括水泥、速凝剂、消泡剂、膨润土等）及施工材料（各类管材、阀门等）。占地面积为600m2。 本项目的施工总平面布置图见附图3。 2.11、现场布局 本项目的现场布置根据施工阶段的不同分为钻井作业和后期作业。在钻井作业期间现场会布置钻井作业的相关设施和设备，待勘查井建设完毕后，进入后期作业阶段，钻井作业的相关设备会撤出钻井场地，重新进行后期作业各类设备的布置以满足后期作业的要求。 钻井作业时期场地的中心为井口位置，井口西侧为柴油发电机组，北侧为节流管汇，南侧为升压管汇，东侧为大门坡道及钻具区。柴油发电机组北侧和西侧为循环罐，循环管西北侧和北侧分别为清水罐和泥浆不落地装置。料场位于井口和柴油发电机南侧。生活办公区位于场地东侧，表土场位于场地西南侧。剩余设施包括发电房、材料房、消防房、柴油罐、定向房全部位于场地南侧。 后期作业时期场地的中心为井口位置，井口东侧为压裂车和高压管汇，井口西北侧为泥浆不落地装置，压裂车北侧为储液罐，南侧为仪表车，东侧为砂塔和混砂车。生活办公区位于场地东侧，表土场位于场地西南侧。消防房和物料及吊装区域位于场地东南侧。 钻井作业现场布置图见附图4，后期作业现场布置图见附图5。 |
| 施工方案 | 2.12施工工艺 本项目施工工艺内容包括钻前作业、钻井作业及后期作业。 2.12.1钻前作业 （1）场地清理 清表采用推土机、挖掘机清除施工场地表土以保证基底的密实。平整钻井场地，为搭建钻井平台和其他设施做好准备。 （2）设备安装 前期场地准备完毕后，钻井设备由汽车运至井场安装，并同时搭建其他办公、生活、辅助设施。 2.12.2钻井作业 （1）钻井 钻井主要设备包括钻机、钻头、钻井液和固控装置等。钻井作业时，依靠钻机的动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一个井筒（井眼）。钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液（钻井泥浆），将钻头在破碎地层而产生的大量岩屑由循环的钻井液带到地面。地面的固控装置包括高性能泥浆振动筛和离心机，将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泵再次将钻井液打入井内。钻井液经过钻杆内孔到达钻头水眼处，再从井壁与钻柱的环形空间返回流至地面的。钻进的过程即钻头破碎岩石及钻井液通过循环不断携带出钻屑并形成井筒的过程。 目前，钻井作业已实现钻井泥浆不落地的要求。本项目井场钻井作业过程中采用移动式泥浆不落地处理装置，设备采用模块化、撬装式设计，拆装移动方便，可随井队移动，适应了钻井作业的分散性与流动性。钻井泥浆经螺旋输送机输送至双联振动筛进行筛分，筛分后的废液及甩干机甩出废水装入废液储存罐，储存罐中的废液再经破胶脱稳装置和固液分离装置进行处理，处理过程中产生的钻井废水用于本井场循环利用，剩余无法回用的部分交由有处理资质的单位处置，不外排。固液分离装置分离出的钻井岩屑，定期送往有资质的单位集中处置。 一开井段钻头尺寸为Φ311.2mm，井段为0~370m，套管下深369.5m，套管尺寸为Φ244.5mm，水泥封固井段为地面至地下370m；二开井段钻头尺寸为Φ215.90mm，井段为370~2487m，套管下深2485m，套管尺寸为Φ139.7mm，水泥封固井段为地面至地下2487m。 - 固井 固井是在井眼内下入套管柱，在套管柱与井壁环形空间注入水泥浆进行封固。目的是封隔疏松、易塌、易漏等地层；封隔油、气、水层，防止互相窜通，形成油气通道；安装井口，控制气流，以利于钻井和生产。 ①下套管 钻机到达一开井段后需要下放表层套管，在下一次开钻之前，表层套管上要装防喷器预防井喷，防喷器之上要装泥浆导管。此时需要第一次固井，固井液通过管线沿井壁输入。钻机从一开井段钻到目的层后，下放套管，套管主要起到稳定井壁。 ②注固井液 - 注固井液的作用是将套管和井壁封固起来，使套管成为煤层气通向井口的通道，本项目采用水泥浆作固井液。固井的工艺过程为：水泥经供灰罐落入下灰漏斗，在水力喷射管内与水混合形成水泥浆，再经固井泵加压通过管线注入气井。 ③侯凝 - 下套管注固井液之后，等待水泥凝固。 ④测声幅、试压 下套管注固井液之后，在水泥凝固期间安装井口，并进行声幅测井、套管试压，以检测固井质量。固井质量的全部指标合格后才能进入完井测试阶段。 - 取心 钻井取心指的是为了掌握地下地质情况。直接获得真实可靠的地下岩层的有关资料，在钻井过程中用取心工具从地下取出大块岩样(岩心)的作业。 二开钻井共取6个采样。分别在5、6、8、9号煤层和盒8、太原组两个砂岩段取样采心。其中8、9号煤层采用保压密闭取心，5、6号煤层及5、6、8、9号煤层的顶底板选用绳索取心；目标砂岩层采用密闭取心。 （4）辅助 钻井辅助作业由电测井、综合录井、井控等作业组成。测井通常指地球物理测井，指把利用电、磁、声、热等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。井控主要是在井口安装管汇控制气浸、井涌、井喷。先根据本井预测地层压力及套管抗内压强度等情况，确定井控装置压力等级，再根据等级要求选择相应的井控装置进行井控作业。主要控制设备有环形防喷器、闸板防喷器、阻流管汇、节流管汇、压井管汇等设备。 （5）洗井、试压 通过提升设备将采气管柱下入钻井已经交付的井筒内对钻井套管是否有变形进行检验，用水泥车将准备好的清水通过套管环空注入，采气管柱返出的方式将套管内钻井遗留的泥浆压井液返替出地面，保持井筒内干净无杂物，并进行套管试压35MPa，验证套管无破损，确保后期压裂施工对其他非目的层无污染。 2.12.3后期作业 （1）射孔 钻井固井结束后，采用电缆传输正压在底层射孔，射孔弹射穿套管、水泥环并穿至地层某一深度，建立起煤层气流通道，称作射孔。 （2）压裂 压裂是气田开采常见的增产措施，利用高压泵，通过井筒向含气层挤注具有较高粘度的压裂液，当注入压裂液的速度超过含气层的吸收能力时，则在井底含气层上形成很高的压力，当这种压力超过井底附近含气层岩石的破裂压力时，含气层将被压开并产生裂缝。这时，继续不停地挤注压裂液，裂缝就会继续向含气层内部扩张。为了保持压开的裂缝处于张开状态，接着向含气层挤入带有支撑剂（高强度陶粒）的携砂液，携砂液进入裂缝之后，一方面可以使裂缝继续向前延伸，另一方面可以支撑已经压开的裂缝，使其不至于闭合。再接着注入顶替液（同第一次加入压裂液），将井筒的携砂液全部顶替进入裂缝，用石英砂将裂缝支撑起来。最后，注入的高粘度压裂液会自动降解排出井筒之外，在含气层中留下一条或多条长、宽、高不等的裂缝，使含气层与井筒之间建立起一条新的流体通道。 - （3）试气放喷 试气主要工程内容为对定向段套管射孔，并对目的层岩层实施水力体积压裂构造空隙，以增大煤层气析出量。对析出的煤层气进行收集并使用一套试气设备对煤层气进行放喷，同时记录煤层气的析出量以及其他参数。放喷设备尾部设置燃烧器，将煤层气燃烧处理后排放。 （4）完井撤离 若测试结果表明本项目具有工业开采价值，则转为开发井地面集输工程（集输工程包括井站建设和煤层气集输管道建设，需另行办理环保手续，并完善井站永久占地征地手续，临时占地恢复原貌），对钻井和储层改造压裂测试放喷设备进行拆除搬迁处理；若测试放喷未获可开发利用的工业气流则封井封场处理。对钻井场地能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的建筑垃圾统一收集交建筑垃圾处理场处理。 （5）生态恢复 对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，平整井场，对钻井场地占地实施复垦，生态恢复。 图2.12-1 施工工艺及产排污流程图 2.13、建设周期及施工时序 本项目为勘探项目，工程全部作业周期计划为90天，本次建设的勘探井仅为探测、科研使用，若测试结果表明本项目具有工业开采价值，则转为开发井地面集输工程，需另行办理环保手续。因此本环评将整个勘探期视作施工期进行评价。 表2.13-1 项目施工时序 序号; 天数; 工作项目. 1; 2; 场地清理. 2; 5; 搬迁安装. 3; 3; 一开. 4; 4; 下套管、固井、候凝. 5; 9; 二开. 6; 11; 取芯、辅助. 7; 6; 通井、电测. 8; 3; 下套管、固井. 9; 3; 候凝、测声幅. 10; 5; 洗井试压、射孔. 11; 22; 压裂、试气. 12; 8; 完井撤离、生态恢复. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1、生态环境现状 3.1.1生态功能区划 项目区位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，根据内蒙古生态功能区划图，本项目位于III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区，该区域的功能为防风固沙，存在的问题是严重的水土流失，土地沙化和植被退化。该区域保护和恢复植被为重点，禁止开荒和滥樵采，制止过度放牧，以建设灌丛草场和具有防护林网。生态功能区划图见附图6。 3.1.2主体功能区划 根据《内蒙古自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域。主体功能区划图见附图7。 - 3.1.3遥感数据的选择与解译 本次评价在现场调查的基础上，采用3S技术对本项目评价范围遥感数据进行解译，完成了沿线数字化植被类型图、土地利用类型图的制作，在此基础上进行了生态环境质量定性和定量评价。评价遥感数据来源于美国陆地卫星9号(Landsat9)2024年7月卫星影像，该数据由5-4-3波段合成，共11个波段，全色空间分辨率为15m。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据土地覆盖解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查结果对解译成果进行修正，以提取本项目评价区域生态环境研究所需的相关数据和生态图件。本项目沿线遥感影像图见附图10。 3.1.4土地利用现状 项目影响范围内的土地利用类型主要有天然牧草地、乔木林地、耕地、裸岩石砾地、内陆滩涂、河流水面、坑塘水面、农村道路等。本项目评价区调查范围内，土地利用类型主要为天然牧草地，占评价范围比例最大，达到70%左右。 为说明工程所改变土地利用现状的具体数量，本项目评价采用遥感和地理信息系统技术对生态评价范围内的土地利用现状进行了调查。根据《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017)，评价范围内土地利用类型统计见表3.1-1。土地利用类型分布见附图11。 表3.1-1 评价范围内土地利用现状调查结果表 序号; 土地利用类型; 评价范围; 项目占用范围. 一级类; 二级类; 面积hm2; 百分比(%); 面积hm2; 百分比(%). 1; 耕地; 水浇地; 3.29; 3.21%; 0; 0. 2; 旱地; 3.78; 3.69%; 0; 0. 3; 林地; 乔木林地; 8.53; 8.33%; 0; 0. 4; 其他林地; 1.07; 1.05%; 0; 0. 5; 草地; 天然牧草地; 70.79; 69.14%; 1.2; 100. 6; 交通运输用地; 农村道路; 0.53; 0.52%; 0; 0. 7; 水域及水利设施用地; 河流水面; 2.34; 2.29%; 0; 0. 8; 坑塘水面; 1.07; 1.05%; 0; 0. 9; 内陆滩涂; 6.58; 6.43%; 0; 0. 10; 其他土地; 设施农用地; 0.03; 0.03%; 0; 0. 11; 裸岩石砾地; 4.37; 4.27%; 0; 0. 合计; 102.38; 100.00; 1.2; 100.00. 遥感调查结果显示，本项目评价区调查范围内，土地利用类型主要为天然牧草地，占调查面积的69.14%；其次是乔木林地，占调查面积的8.33%；之后是内陆滩涂；其它为水浇地、旱地、其他林地、农村道路、河流水面、坑塘水面、设施农用地和裸岩石砾地，占比均不足5%。 本项目钻井场地占用的土地类型全部为天然牧草地。 3.1.5植被调查现状 拟建项目所在地由于受降雨少蒸发量大、地上地下水资源有限、风大沙多、土壤贫瘠等自然因素的制约，天然植被类型较单一，种属较少，表现出极干旱的荒漠植物特征。植物主要有本氏针茅、狗尾草、虎尾草、羊草、猪毛菜、油蒿、柠条锦鸡儿、榆树、小叶杨等。大多数植物具有耐干旱和抗风沙的特征。根据资料收集和现场勘察，在评价区内未发现国家及地方重点保护野生植物。根据现场调查及资料记载，评价范围内无国家及自治区重点保护名录中所列物种，亦无《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危、易危物种以及国家和自治区列为拯救保护的极小种群物种、特有种以及古树名木等。 评价范围内主要植物名录见表3.1-2。 表3.1-2 评价区主要植物名录 序号; 科名; 中文名; 拉丁学名; 栖息生境. 1; 禾本科; 羊草; Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.; 一般生于荒漠草原地区. 3; 狗尾草; Setaria viridis (L.) P. Beauv.; 生于海拔4000米以下的荒野、道旁. 4; 虎尾草; Chloris virgata Sw; 多生于路旁荒野，河岸沙地、土墙及房顶上. 5; 本氏针茅; Stipa capillata Linn.; 生长在草原石坡，干旱草原，荒漠草甸，荒漠石坡，沙地，山谷，石坡，亚高山草甸，阳坡。. 7; 苋科; 猪毛菜; Kali collinum (Pall.) Akhani & Roalson; 生长在村庄附近、路旁、荒地。. 8; 豆科; 柠条锦鸡儿; Caragana korshinskii Kom.; 生长于半固定和固定沙地。. 9; 菊科; 油蒿; Artemisia ordosica Krasch.; 多分布于海拔1500米以下的荒漠与半荒漠地区的流动与半流动沙丘或固定沙丘上，也生长在干草原与干旱的坡地上。. 10; 榆科; 榆树; Ulmus pumila L.; 生于海拔1000-2500米以下之山坡、山谷、川地、丘陵及沙岗等处。. 11; 杨柳科; 小叶杨; Populus simonii Carrière; 垂直分布多生在2000米以下，最高可达2500米；多生长于溪河两侧的河滩沙地，沿溪沟可见。多数散生或栽植于四旁。. 12; 旱柳; Salix matsudana Koidz.; 旱柳喜光，耐寒，湿地，旱地皆能生长，适宜在湿润而排水良好的土壤生长. 13; 山杨树; Populus davidiana Dode; 生长于山坡、山脊和沟谷地带，常形成小面积纯林或与其他树种形成混交林。. 为说明工程所占用植被的具体数量，本项目评价采用遥感和地理信息系统技术对生态评价范围内的植被类型进行了调查。评价范围内植被类型统计见表3.1-3。植被类型分布见附图12。 表3.1-3 评价范围内植被类型调查结果表 序号; 植被类型; 评价范围; 项目占用范围. 面积hm2; 百分比(%); 面积hm2; 百分比(%). 1; 本氏针茅群落; 3.03; 2.96%; 0; 0. 2; 旱柳群落; 1.39; 1.36%; 0; 0. 3; 柠条锦鸡儿群落; 1.07; 1.05%; 0; 0. 4; 农作物; 7.07; 6.91%; 0; 0. 5; 山杨树群落; 1.31; 1.28%; 0; 0. 6; 无植被; 14.92; 14.57%; 0; 0. 7; 小叶杨群落; 1.01; 0.99%; 0; 0. 8; 油蒿+本氏针茅群落; 57.43; 56.09%; 1.2; 100. 9; 榆树群落; 4.81; 4.70%; 0; 0. 10; 杂类草群落; 10.34; 10.10%; 0; 0. 合计; 102.38; 100.00; 1.2; 100.00. 调查结果显示，本项目所调查的评价区范围内，有植被覆盖的区域以油蒿+本氏针茅群落所占面积最大，占评价范围面积的56.09%；其次为杂类草群落，占调查面积的10.1%；其它为农作物，占调查面积的6.91%；之后是本氏针茅群落、旱柳群落、柠条锦鸡儿群落、山杨树群落、小叶杨群落和榆树群落，占比均不足5%。 本项目占地范围内的植被类型全部为油蒿+本氏针茅群落。 3.1.6动物调查现状 评价范围内及附近区域主要为常见的野生动物，哺乳动物主要有：田鼠、小家鼠等；鸟类有沙鸡、喜鹊、雏鸡、石鸡等；爬行类主要是常见的荒漠麻蜥。根据现场调查及资料记载，评价范围内无国家及地方重点保护野生动物及其栖息地。当地主要动物名录如表3.1-4。 表3.1-4 评价区域主要动物名录 序号; 中文名; 学名; 分布生境类型. 一、爬行纲REPTILIA. （1）有鳞目 SQUAMATA. 1; 荒漠麻蜥; Eremias przewalskii; 沙地、荒漠. 二、鸟纲AVES. （2）鸡形目GALLIFORMES. 2; 石鸡; Alectoris graeca(meisner); 草地、灌丛. 3; 雉鸡; Phasianus colchicus(Linnaeus); 草地、灌丛. （3）鸠鸽目Columbiformes. 4; 沙鸡; sandgrouse; 荒漠、半荒漠. （3）雀形目PASSERIIFORMES. 5; 喜鹊; Pica pica(Linnaeus); 草地、灌丛. 三、哺乳纲MAMMALTA. （5）啮齿目. 6; 田鼠; Microtinae; 草原、农田. 7; 小家鼠; Mus musculus; 农田、菜地、荒地、灌丛和草丛. 3.2、区域空气环境质量现状 本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，评价基准年为2023年。根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》中的结论，2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标。所以项目所在区域为达标区。 - 3.3、声环境质量现状 - 本项目无运营期，施工期主要是固定声源，主要声源位于钻井场地内。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测。 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标的声环境质量现状并评价达标情况。本项目钻井场地周边50米范围内无其他声环境保护目标，因此本次评价不对声环境现状进行评价。 #### 3.4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），水、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)建设项目分为四类，通过查阅附录A可知本项目属于“C地质勘察--24、矿产资源地质勘察（包括勘察活动）--全部”类别，判定为IV类建设项目。因此无需进行地下水环境现状调查。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“其他行业—全部”类，为IV类建设项目。因此无需进行土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 3.5、评价范围 3.5.1生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价范围确定的有关规定，生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。 本项目为勘探项目。根据调查，项目占地范围不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源地、自然公园等生态敏感区。本项目以钻井场地为中心外扩500m范围为评价范围。 3.5.2大气环境 #### 本项目以钻井场地周边500米范围为大气环境评价范围。 3.5.3声环境 本项目以钻井场地周边50米范围为声环境影响评价范围。 3.6、环境保护目标 钻井场地周边500米范围内无大气敏感点。钻井场地周边50米范围内无噪声敏感点。生态环境的保护目标主要是评价范围内的基本草原。环境要素环境保护目标情况见下表。 表2.6-1 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 方位、距离; 环境功能; 保护内容. X; Y. 环境空气; 钻井场地周边500m范围内无环境空气敏感点; GB 3095-2012环境空气质量二级标准; 不对周围环境空气质量产生明显影响. 声环境; 钻井场地周边50m范围内无声环境敏感目标; GB3096-2008中2类标准; 边界噪声达标. 地表水; 钻井场地南侧252m的活鸡兔沟; GB3838-2002中III类标准; 不得排放任何废水、固废进入地表水体. 生态环境; 评价范围内的基本草原，共计57.33hm2。; 鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区; 保护区域植被、动物等自然生态环境不被破坏；保护基本草原植被功能不改变。. |
| 评价 标准 | 3.7、质量标准 3.7.1环境空气质量标准 环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见下表： 表3.7-1 环境空气质量标准 环境因素; 污染因子; 标准值(mg/m3); 标准来源. 年日平均值; 24小时平均值; 1h平均值. 环境空气; PM10; 0.07; 0.15; --; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准. PM2.5; 0.035; 0.075; --. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. CO; --; 4; 10. O3; --; 160(日最大8小时平均); 200. 3.7.2声环境质量标准 本项目位于村庄内的无人居住区域，声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。具体见下表： 表3.7-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 3.8污染物排放标准 3.8.1废气排放标准 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中无组织排放监控浓度限值。 表3.8-1 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; /; /; 1.0. 3.8.2噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。 表2.8-2 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 3.8.3固体废物污染排放标准 一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1、生态环境影响分析 4.1.1施工期对植被的影响 根据生态环境现状调查，本项目钻井场地占地全部为临时占地，且占地范围内的植物物种主要是油蒿这种半灌木植物以及禾本科的杂类草等草本植物。 项目建设时，临时占地范围内的植被将被破坏，原生植物在占地范围内消失。待项目建成后，临时占地将进行生态恢复。对临时占地内占用的草地采取播撒草籽的方式恢复植被，草种选择以临时占地占用的植被类型为基准进行选择。占用的油蒿+本氏针茅群落的区域内种植油蒿以及本氏针茅草种。 在采取上述措施对临时占地内占用的草地进行生态恢复后，临时占地内的植被群落类型和面积不变。生态恢复后临时占地范围内的植被将主要是人工种植植被，到生态恢复一段时间后，周边区域的野生杂草草种会被风力或者动物活动运输至生态恢复区范围内，使占地范围内的生物多样性逐渐丰富。 综上所述，本项目占地全部为临时用地，且占地面积小，在项目实施完毕后会对场地进行复垦，因此本项目对植被的影响是暂时的、可逆的。随着植被的恢复，占地范围内的植被状况会逐渐恢复到占地前的情况，项目对周边植被影响较小。 4.1.2工程占地 本项目工程占地主要是临时占地，共计12000m2。占用土地类型全部为天然牧草地。 项目工程施工期间，将扰动临时占地区域内的原有地貌、损坏土地和植被。临时用地在施工完成后要进行生态恢复，使钻井场地占地范围内的土地利用性质恢复成原有土地利用类型，经过生态恢复后，临时用地的范围内，天然牧草地面积相较于占地前无变化。 4.1.3对野生动物的影响 施工活动所产生的噪声会使得工作区附近的动物发生迁移，其影响范围可达工作区面积的5-10倍，直接对生活于其上的动物的生境造成影响。具有较强的转移能力的动物一般会随着人为活动的干扰，迅速转移到新的环境。 施工过程中人为活动干扰，将对作业区及周边的动物造成惊吓，影响其正常活动，或使得这些动物迁往他处，从而导致施工作业区周围的动物数量下降，但这种影响范围有限，且影响是暂时使得，受到惊扰的部分动物会通过迁移在新的环境中建立新的活动范围，也可能在勘查结束后，重新回到原有的区域继续生存繁殖，这些动物的适宜能力较强，项目建设中不会改变其区系组成，影响总体较小。 总体而言，施工工作对陆生动物的影响范围不大，影响程度有限，影响时段是暂时性的。 4.1.4对基本草原的影响 本项目临时占地涉及基本草原1.2hm2。基本草原主要为油蒿、本氏针茅等为建群种的草地，这些群落中常常伴生着荒漠草原的植物如狗尾草、虎尾草等，群落高度3～30cm，植被覆盖度20～40%之间，生长较好。 项目施工不可避免的破坏基本草原原来的地表生境，在一定程度上破坏基本草原生境，对基本草原产生影响。但是，施工活动对基本草原的影响局限在施工区局部范围内。 施工过程中对原地表生境的新增影响主要表现在对地表植被及土壤结构的破坏，路基施工破坏表层土和表层砂砾，造成地表土质疏松，容易形成水土流失源，从而导致区域内水土流失。 项目完井撤离后会对场地进行复垦，因此项目对基本草原的影响是暂时的、可逆的，通过对场地恢复原有植被类型，种植原有植被建群种油蒿、本氏针茅，恢复后植被覆盖度不低于占地前水平，不影响基本草原原有功能。 4.2、大气环境影响分析 （1）扬尘 本项目施工作业时主要产生扬尘，产生环节为场地清理、生态恢复、钻探等过程。 场地清理过程中剥离土方、土方堆放会产生扬尘。根据国内外有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤颗粒度、土壤含水量有关。类比调查结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%；在采取较好的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%；在土方及建筑材料的运输过程中，若车辆为敞篷运输，由于风力作用及运输车辆的行驶，会产生较大的扬尘，污染运输路线两侧区域，特别对钻探施工场地及周边车辆所经道路所在区域的环境空气质量影响最为明显。 （2）柴油机尾气 本项目钻机配3组柴油发电机。根据相关资料，柴油机油耗约200g/kwh，在实际工作中，柴油机并非满负荷运转，柴油耗用量约为理论量的40%，即单台柴油机每小时耗柴油约82.08kg。钻井过程中，由于柴油发电机燃料燃烧而产生的废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx等，由于本项目钻井数目只有一口，虽然局部污染物浓度有所增加，但影响范围仅局限于钻井架周围较小范围内。而且钻井作业周期相对较短，待钻井作业完成后，将不会产生柴油发电机废气。因此，柴油发电机废气对周边环境空气质量影响较小。 （3）井场放喷燃烧烟气 井场试气作业中会有部分煤层气放喷，放喷设备尾部设置燃烧器，将煤层气燃烧处理后排放。废气中的主要污染物为烟尘、NOx等。由于井场所在区域地势开阔，风速较大，利于污染物扩散，因此实际施工过程中，井场放空火炬烟气对周围环境空气影响较小。 4.3、水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水，钻井废液、压裂返排液。 （1）生活污水 本项目施工期拟定施工人员最多为10人，施工期生活污水产生量为43.2m3。生活污水的主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理，对项目所在区域水环境影响不大。 （2）钻井废液 钻井废水为钻井过程中起降钻具带出的部分地层水、废钻井液、洗井以及冲洗下的高倍稀释的钻井泥浆，本项目井场钻井作业过程中采用移动式泥浆不落地处理装置，设备采用模块化、撬装式设计，拆装移动方便，可随井队移动，适应了钻井作业的分散性与流动性。钻井泥浆经螺旋输送机输送至双联振动筛进行筛分，筛分后的废液及甩干机甩出废水装入废液储存罐，储存罐中的废液再经破胶脱稳装置和固液分离装置进行处理，根据建设单位提供的资料，钻井废液产生量为450m3，为钻井过程中起降钻具带出的部分地层水、废钻井液、洗井废水以及冲洗钻头产生的高倍稀释的钻井泥浆，经过泥浆不落地装置处理后，95%回用，回用量为427.5m3。 在采取上述措施后，本项目钻井废水可得到合理利用和处置，不会对地表水环境造成新的不利影响。 （3）压裂返排液 压裂返排液是压裂作业中返排至地面的压裂液和地层水的混合液。类比实际施工情况，压裂返排液中含有大量的胍胶、石油类及其他各种添加剂，压裂过程中产生的压裂返排液100%从井口经提升泵由输水管收集于地上储液罐内，根据建设单位提供的资料，单井（直井）的压裂返排液产生量为300m3，由于本项目仅建设一口井，压裂返排液无综合利用途径。因此直接交由有资质的单位处理。 在采取上述措施后，本项目压裂返排液可得到合理利用和处置，不会对地表水环境造成新的不利影响。 4.4、声环境影响分析 本项目钻探过程中的噪声源主要是钻机（柴油机联动机组）、泥浆泵、柴油机、压裂车，其源强见表4.4-1。 表4.4-1 本项目主要噪声源强 序号; 名称; 源强; 时期. 1; 钻机; 90～100dB（A）; 钻井作业. 2; 泥浆泵; 80～90dB（A）. 3; 柴油机; 95～100dB（A）. 4; 发电机; 90～95dB（A）. 5; 压裂车; 90～95dB（A）; 后期作业. 按照导则推荐的噪声衰减模式对勘查区场地噪声影响范围进行估算，结果见表4.4-2、4.4-3。 表4.4-2项目施工场界噪声预测结果（钻井作业） 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界; 50.01; 70; 55; 达标; 达标. 南场界; 52.59; 70; 55; 达标; 达标. 西场界; 52.62; 70; 55; 达标; 达标. 北场界; 53.06; 70; 55; 达标; 达标. 表4.4-3项目施工场界噪声预测结果（后期作业） 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东场界; 56.76; 70; 达标. 南场界; 55.57; 70; 达标. 西场界; 53.54; 70; 达标. 北场界; 55.67; 70; 达标. 根据表4.4-2、4.4-3，项目钻井作业时期、后期作业时期施工场界四周噪声贡献值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 由于本项目周围无声环境敏感点，并且钻探过程周期短，同时合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间，注意限速行驶和禁止高音鸣号以减少地区交通噪声，对周围环境的影响是暂时的，因此在对近距离接触钻机的操作员工采取相应个体噪声防护措施后，钻探期间产生的声环境影响是可以接受的。 4.5、固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要来源于工程建设过程中产生的建筑垃圾、钻井过程中产生的钻井岩屑和施工人员产生的生活垃圾。 钻井过程中，岩石被钻头破碎成岩屑，其中50%混入泥浆中，其余经泥浆循环泵带出井口。项目仅建设1口直井，共产生钻井岩屑2.5t。本项目采取“钻井泥浆不落地”技术，经配备的移动式泥浆不落地处理装置固液分离，液相进行循环利用，固渣（钻井岩屑）收集至岩屑存储桶，对钻井岩屑进行不落地收集，最终交有资质单位处理。本项目采用水基钻井液钻井，不涉及聚磺体系，因此本项目产生的钻井岩屑属于一般工业固体废物。 根据建设单位提供的资料，钻井废液产生量为450m3，为钻井过程中起降钻具带出的部分地层水、废钻井液、洗井废水以及冲洗钻头产生的高倍稀释的钻井泥浆，经过泥浆不落地装置处理后，95%回用，回用量为427.5m3；剩余5%无法回用的废液拉运至有资质单位处理，拉运处理量为22.5m3。钻井工程结束后，会有部分钻井废液无法回用，进入污水罐，与废钻井泥浆一起拉运至有资质单位处理，拉运量约为40m3。废钻井泥浆的拉运总量为62.5m3。 施工期建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；施工人员的生活垃圾集中收集并交由当地环卫部门处理。 综上所述，在采取以上治理措施后，施工期产生的固体废物全部妥善处理，无废物排放到环境中，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目环境影响时段主要为勘探期，即施工期，所有勘探工作结束后对场地进行复垦、生态恢复，无运营期环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.6本项目选址选线合理性分析 本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇。项目东南西侧为天然牧草地，北侧为现有农村道路。项目周边500m范围内无住户，无大气、噪声环境敏感目标。项目占地类型为天然牧草地，全部为临时占地。 根据伊金霍洛旗自然资源局、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、伊金霍洛旗文物局出具的文件（附件5、附件6、附件7），项目选址不涉及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、饮用水水源地、文物保护单位等生态保护目标。根据伊金霍洛旗林业和草原局出具的文件（附件8），本项目不涉及林地，占用的土地全部为草地，并且为基本草原。本项目占用基本草原的面积较小，为1.2hm2，项目的占地性质为临时占地，完井撤离后会对场地进行复垦，项目对基本草原的影响是暂时的、可逆的，对场地恢复原有植被类型，植被覆盖度不低于占地前水平，不影响基本草原原有功能。 项目所在地为大气环境质量达标区，项目在采取本项目提出的各项环境保护措施的前提下，大气污染物和噪声能达标排放，废水和各类固废实现妥善处理，不会对项目所在区域的环境质量造成较大影响。 综上所述，从环境制约因素、环境影响程度等方面考虑，本工程选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1生态环境保护措施 - 5.1.1施工期生态保护与恢复措施 本项目施工期对生态环境的影响主要是清除表土、平整场地造成一定的植被破坏，且土建工程使部分土壤疏松，且暴露在环境中，以及开挖土方临时堆放，在暴雨的冲刷下将会产生一定的水土流失。因此，施工单位应避开雨季施工，以避免大范围的水土流失。施工期生态环境保护措施如下： （1）施工人员进场后，立即进行生态保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的草木，施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识。 （2）施工活动要保证在占地范围内进行，施工场地要尽量缩小范围，尽量减少对作业区周围的土壤的破坏。 - （3）临时堆放的土方应及时回填，以减少土方在临时堆放的时间；不能及时回填的应采用密目网或彩布覆盖，减少水土流失量。 - （4）对表土单独进行剥离和保存，全部作为生态恢复时种植草木的绿化覆土，尽量使剥离表土得到最有利用。 #### （5）施工车辆要沿既有道路行驶，不得随意碾压临时占地外的耕地、草地、林地等。 （6）加强现场作业人员野生动物保护意识，不得随意捕杀当地的野生动物。 （7）基本草原保护方案如下： ①凡涉及破坏基本草原的各类建设活动，必须同时实施植被破口锁边工程（生物锁边为主、工程锁边为辅），防止植被破口形成后自然向外扩展。 ②为保护基本草原植被，避免建设活动对自然植被的破坏，采用网围栏对基本草原范围内的临时占地进行围封，严禁肆意扩大占地面积。 ③在基本草原内施工，严格控制作业范围，同时设置醒目的标示牌、边界线，警示施工人员车辆对网围栏的不故意破坏，从而保护占地范围外基本草原植被不被破坏。 ④临时占用基本草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的基本草原上修建永久性建筑物、构筑物。 ⑤临时占用基本草原未履行恢复义务，应当依法交纳草原植被恢复费，并采取相应预防措施，保障草原植被恢复。 ⑥禁止机动车辆离开道路在基本草原上行驶，破坏草原植被；因从事地质勘探等活动确需离开道路在基本草原上行驶的，应当向旗县级人民政府草原行政主管部门提交行驶区域和行驶路线方案，经确认后执行。 ⑦在基本草原上进行勘探、钻井、修筑地上地下工程、采土、采砂、采石、开采矿产资源等作业活动临时占用基本草原不足2公顷的，由旗县级人民政府草原行政主管部门审核同意。本项目在实施前必须经伊金霍洛旗林业和草原局审核同意。本项目已办理临时占用草原手续，见附件9。 （8）施工结束后，对临时占用范围内土地依据“宜林则林、宜草则草”的原则进行恢复植被，恢复的植被覆盖度要求不低于当地背景水平。植被恢复选择当地草种以油蒿、本氏针茅为主。恢复面积为1.2hm2，植被恢复率≥95%，覆盖度不低于40%。恢复措施如下： ①工程措施 临时占地在施工结束后拆除各建筑设施，用机械将场地翻松，进行土地整治，土地翻耕深度为50cm，表土剥离和覆盖厚度均为30cm。土地整治面积1.2hm2。 ②植物措施 钻井场地属临时占地，施工结束后需对扰动草地的区域进行撒播草籽的植物措施。选择适合本地生长的草种主要是油蒿和本氏针茅草种。播种方式选择撒播，种草面积1.2hm2。草籽用量103kg/hm2，回覆表土厚30cm。播种方式选择撒播。播种前用农药拌种或用杀虫剂、保水剂、抗旱剂对种子进行包衣化处理，以预防种子传播病虫害和病虫对种子的危害。播种时，经处理的草籽与化肥按1：0.5的比例拌合，为撒播均匀可按20倍用种量掺土拌匀；雨季（6月中旬，不超过7月15日）抢墒撒播草籽，播后稍镇压。 抚育管理：出苗后松土除草，种植的植物均为耐干旱的植被，只需要在干旱季节用洒水车浇水。播种翌年，缺苗断垄处进行补播，加强后期管护，严禁牲畜啃食、践踏。 典型生态恢复措施平面布置见附图9。 5.2施工期大气污染防治措施 （1）柴油发电产生的废气 本项目钻探过程中产生的大气污染物为柴油机尾气，钻机、发电机组使用合格清洁柴油燃料，使用的柴油机出厂时应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中要求，采取上述措施后，柴油机尾气中的CO、HC、NOx和PM10可满足该排放标准要求。 （2）扬尘 在钻探过程中均会产生扬尘，为无组织排放。施工单位应加强施工作业区的规划管理，并采取定期洒水抑尘等防尘措施。项目区附近没有居民居住，扬尘的产生主要对现场作业人员产生影响，经采取以上措施后对周围大气环境影响轻微。 （3）放喷废气 井场试气作业中会有部分煤层气放喷，放喷设备尾部设置燃烧器，将煤层气燃烧处理后排放。 （4）拟采取的大气污染物防治措施 ①在设备物料的运输、堆存、使用过程中，轻搬轻运，及时覆盖，防止洒落，以减少扬尘的产生量，减轻对大气环境的影响； ②对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量； ③剥离表土堆存处使用编织袋临时挡护，堆积形成后人工对顶部和边坡稍作压实，顶部向外侧做成一定坡度，使用塑料彩条布覆盖，四周用土袋压角，减少扬尘产生量。 ④控制施工现场运输车辆和部分施工机械的车速，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；对通行道路应定期采取洒水抑尘措施。 ⑤采取围挡作业，施工结束及时恢复占用场地。 本项目勘查钻探过程会对大气环境产生短期、轻微的影响。但这种影响属于阶段性的局部污染，完井之后污染源即消失，因此从影响时间及影响程度上来看，钻探作业期间污染源对大气环境的影响很小。 5.3施工期水污染控制措施 - 生活污水 - 生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。 （2）钻井废液 #### 根据建设单位提供的资料，钻井废液产生量为450m3，为钻井过程中起降钻具带出的部分地层水、废钻井液、洗井废水以及冲洗钻头产生的高倍稀释的钻井泥浆，经过泥浆不落地装置处理后，95%回用，回用量为427.5m3。剩余5%无法回用的废液拉运至有资质单位处理。 - （3）压裂返排液 压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理。 综上所述，本项目的废水全部妥善处理，不外排，对周边的地表水无影响。 5.4施工期噪声污染控制措施 施工期噪声主要来源于项目施工现场机械噪声。施工中常用的施工机械主要有挖掘机、推土机、运输车辆等，为尽量减小施工噪声对外环境的影响，本项目施工期采取以下噪声污染防治措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备集中布置（钻井作业期间将柴油发电机组和泥浆泵集中布置，后期作业期间将所有压裂车集中布置），柴油发电机组和泥浆泵设置于封闭建筑物内，柴油发电机组、泥浆泵和压裂车周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，或者采用安装排气筒消音器和隔离发动机震动部件的方法降低噪声。控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。对动力机械、设备等定期检修、养护，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 ③施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ④降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中尽量减少碰撞声音。 ⑤控制汽车鸣笛、施工鸣哨指挥。 ⑥现场施工人员要严加管理，要文明施工。 经以上措施，可降低施工期产生的噪声，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值，由于项目周边无声环境敏感点，并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。 5.4施工期固体废物污染控制措施 本项目施工期固体废物产生情况及处置措施如下： （1）生活垃圾 井场设置生活垃圾收集箱收集，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。 （2）建筑垃圾 施工期间产生的建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理。 （3）废钻井泥浆 #### 主要包括钻井废液5%无法回用的部分，和钻井工程结束后无法回用的部分钻井废液，拉运至有资质单位处理。 （4）钻井岩屑 钻井岩屑在岩屑存储桶暂存，委托有资质单位处理。 采取以上措施，其对环境的影响可降低到可接受范围内，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 5.5施工期防渗措施 项目现场使用的液体储罐（如泥浆不落地装置的各个储罐、柴油罐、循环罐、储液罐（压裂返排液）、压裂车等）均采用地上储罐，同时在罐体下部铺设2mm厚防渗聚乙烯土工膜，渗透系数不大于10-10cm/s。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | #### 本项目环境影响时段主要为勘探期，即施工期，所有勘探工作结束后对场地进行复垦、生态恢复，无运营期环境影响，因此不针对运营期提出生态环境保护措施。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.5环保投资 项目总投资11291万元，其中环保投资143.5万元，占总投资的1.27%。环保投资一览表见下表。 表5.5-1 主要环保措施及费用估算一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 施工扬尘; 施工场地采用洒水车洒水抑尘，表土堆场采取覆盖措施。钻探过程中采用洒水抑尘措施。; 10. 柴油发电机废气; 钻机、发电机组使用清洁柴油燃料。; /. 放喷废气; 放喷废气采用燃烧器燃烧后排放; 13. 废水; 生活污水; 生活污水排入生活污水罐，最终拉运至当地的生活污水处理厂处理。。; 2. 钻井废液; 经泥浆不落地装置处理后回用于钻井工程，回用率为95%，剩余5%无法回用的废液拉运至有资质单位处理。; 48. 压裂返排液; 压裂返排液排入场地内单独设置的储液罐（1800m3），委托有资质单位处理; 20. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备，同时加强运输车辆管理、控制车速、禁止鸣笛等措施。; 10. 固废; 生活垃圾; 钻井场地设置生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。; 0.5. 废钻井泥浆; 主要包括钻井废液5%无法回用的部分，和钻井工程结束后无法回用的部分钻井废液，拉运至有资质单位处理。; 10. 钻井岩屑; 钻井岩屑在岩屑存储桶暂存，委托有资质单位处理。; 5. 建筑垃圾; 施工期间产生的建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理。; 1. 防渗; 泥浆不落地设施、储液罐、柴油罐; 现场使用的液体储罐（如泥浆不落地装置的各个储罐、柴油罐、循环罐、储液罐（压裂返排液）、压裂车等）均采用地上储罐，同时在罐体下部铺设2mm防渗聚乙烯土工膜，渗透系数不大于10-10cm/s; 4. 生态; 植被破坏; 钻井场地表土剥离，单独存放，项目结束后用于生态恢复绿化覆土。项目对钻井场地采取尽量少占地、工程措施和植物措施，依据“宜林则林、宜草则草”的原则用于植被恢复，恢复的植被覆盖度不低于当地背景水平。植被恢复选择当地草种以油蒿、本氏针茅为主。恢复面积为12000m2，植被恢复率≥95%，覆盖度不低于40%。; 20. 合计; 143.5. |