- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：国能神东煤炭布尔台区域矿井水提标治理危险废物暂存库项目

建设单位（盖章）：    中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司

编制日期：                      二零二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国能神东煤炭布尔台区域矿井水提标治理危险废物暂存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-150627-04-01-536778 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李卓宜 | 联系方式 | 15394779800 |
| 建设地点 | 乌兰木伦镇乌兰木伦村布尔台煤矿场区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 3 分 43.329 秒， 39 度 28 分 37.959 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业——101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置——其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 116 | 环保投资（万元） | 116 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为国能神东煤炭布尔台区域矿井水提标治理危险废物暂存库项目，仅用于贮存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于禁止类、限制类及淘汰类，因此项目建设符合环境保护相关的法律法规，符合国家产业政策及要求。 本项目于2025年3月10日取得了内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于该项目的项目备案告知书。 2.选址合理性分析 本项目为危险废物暂存库，建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村布尔台煤矿场区内。项目不新增占地。根据现场勘察，项目所在区域不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地和其他需要特别保护的区域，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。因此，从环境保护的角度分析，项目选址可行。 根据现场踏勘结果、建设单位提供的相关资料及对项目所处地理位置和周边环境分析结果，本项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，不在国家、地方划定的重点生态功能区的敏感区域内，不涉及生态保护红线。本项目运营过程中无废水、废气的产生和排放。本项目危废暂存库选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的选址要求，并在建设过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设。 综上所述，本项目周边无特殊敏感点，距离最近的敏感点乌兰木伦四队约150m，项目运营过程中无废水、废气的产生和排放，从环境影响角度分析，本项目选址合理可行。 3.本项目与“三线一单”符合性分析 根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，。 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，环境管控单元为神东矿区东胜区及周边煤矿区，属于重点管控单元。 本项目所属环境管控单元图见图1-1。 图1-1 本项目所属环境管控单元图 - 生态保护红线 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，属于神东矿区东胜区及周边煤矿区环境管控单元，该单元为重点管控单元，环境管控单元编码：ZH15062720005，评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 本项目大气环境质量目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据内蒙古自治区生态环境厅2024年6月3日公布的2023年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标”。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目不新增污染物排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线 本项目建成后无新增生产、生活用水，仅有少量供电设施，但用量相对较少；本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗神东国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，用地性质为工业用地，本项目为改建项目，无新增用地，不涉及永久基本农田等问题，土地资源消耗符合要求，本项目资源利用不会超出当地资源利用上线，满足相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，经内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询，属于神东矿区东胜区及周边煤矿区环境管控单元，该管控单元重点管控单元，环境管控单元编码：ZH15062720005，本项目管控要求符合性分析见表1-1。 表1-1本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 神东矿区东胜区及周边煤矿区（环境管控单元编码：ZH15062720005）; 重点管控单元; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险管控; /; /; /. 资源开放效率; 1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。 2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。 3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。; 本项目为危废暂存间建设项目，仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐。本项目无新增用水，不新设勘察项目。; 符合. 4.与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 本项目建设与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析详见表1-2。 表1-2 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 符合性分析一览表 文件中相关要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型; 国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂实际运行过程中会产生结晶杂盐，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，新建一座危险废物暂存库，以满足其运行过程中产生的结晶杂盐的暂存需求。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模; 本项目危险废物暂存库的建设根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素确定。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触; 本项目仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不涉及分类贮存，避免危险废物与不相容的物质或材料接触; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境; 本项目仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不暂存液态废物，本项目危险废物暂存库地面及墙面裙脚严格按照要求采取防渗措施，有效防止危险废物暂存库运行过程中对土壤和地下水造成污染影响，同时，杂盐在产生环节收集包装好运输至本项目危险废物暂存库，不易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物废气; 符合. 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目危险废物暂存库、危险废物盛装容器和包装物均严格按照HJ1276要求设置相应的危险废物识别标志; 符合. 贮存设施选址要求; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价; 本项目危险废物暂存库选址满足相关生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，目前正在进行环境影响评价; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 本项目位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，也不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的地点; 符合. 贮存设施污染控制要求; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物; 本项目危险废物暂存库为封闭式设计，地面及墙面裙脚按照相关要求采取防渗、防腐措施，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求; 符合. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不涉及贮存分区; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝; 本项目危废暂存库地面、墙面裙脚等均采用坚固材料建造，表面无裂缝。; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 本项目危废暂存库地面及裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，地面基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区; 本项目危废暂存库地面、裙角等均采取防渗、防腐措施，且采取的防渗、防腐材料相同; 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入; 本项目危废暂存库设置专人管理及门锁，有效防止无关人员进入; 符合. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不涉及贮存分区; 符合. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不涉及液态危险废物，不涉及贮存分区; 符合. 贮存易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，在产污环节收集包装好运送至本项目危险废物暂存库内，不易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体; 符合. 容器和包装物污染控制要求; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容; 本项目危险废物暂存库内暂存的危险废物包装物材质、内衬等与其盛装的危险废物相容; 符合. 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求; 本项目危险废物暂存库内暂存的危险废物包装物均满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求; 符合. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，为固态，不涉及液态、半固态危险废物; 符合. 容器和包装物外表面应保持清洁; 本项目危险废物暂存库内危险废物包装物外表面应按照相关要求保持清洁; 符合. 贮存过程污染控制要求; 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不涉及液态危险废物; 符合. 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入; 本项目危险废物暂存库运行过程中，应按照要求对拟入库的危险废物类别、特性与识别标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，满足要求才可入库; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面、更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好; 本项目危险废物暂存库运行过程中，按照要求由专人负责进行定期检查，确保其防雨、防风、防扬尘等设施功能完好; 符合. 贮存设施运行期间，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存; 本项目危险废物暂存库运行期间，严格按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账，并保存; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等; 本项目建设单位在项目运行前根据最新环保要求建立相应的危险废物暂存库环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案; 本项目建设单位在危险废物暂存库运行过程中，应根据相关要求，建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患时及时采取措施消除隐患，并建立档案; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档; 本项目建设单位按照要求对危险废物暂存库的设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等资料进行整理和归档; 符合. 5.与《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）符合性分析 本项目建设与《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）符合性分析详见表1-3。 表1-3 本项目与《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022） 符合性分析一览表 文件中相关要求; 本项目情况; 符合性. 5.1 危险废物标签内容要求; 5.1.1危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”; 本项目建成后危险废物暂存库内暂存危险废物容器或包装物上的危险废物标签均按照要求以醒目的字样标注“危险废物”; 符合. 5.1.2危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注; 本项目危险废物暂存库内暂存危险废物容器或包装物上的危险废物标签按照要求标明废物名称、废物类别、废物代码、、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注; 符合. 5.1.3危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码; 本项目危险废物暂存库内暂存危险废物容器或包装物上的危险废物标签按照要求设置危险废物数字识别码和二维码; 符合. 5.3 危险废物标签的设置要求; 5.3.1危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照本标准第9.1条中的要求设置合适的标签，并按照本标准第5.2条中的要求填写完整; 本项目建设单位在盛装危险废物时，按照要求根据容器或包装物的容积设置合适的标签，并按照要求填写完整; 符合. 5.3.2危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置; 本项目危险废物暂存库内暂存危险废物容器或包装物上的危险废物标签中二维码部分按照要求进行制作; 符合. 5.3.3危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：a）箱类包装：位于包装端面或侧面； b）袋类包装：位于包装明显处；c）桶类包装：位于桶身或桶盖；d）其他包装：位于明显处; 本项目危险废物暂存库内暂存危险废物容器或包装物上的危险废物标签粘贴位置按照要求进行确定，并确保其明显可见且易读，不被容器、包装物自身任何部分或其他标签遮挡; 符合. 5.3.6危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏; 本项目危险废物暂存库内暂存危险废物容器或包装物上的危险废物标签的固定按照要求方式实施，并确保标签在贮存、转移期间不易脱落和损坏; 符合. 7.1 危险废物贮存、利用、处置设施标志的内容要求; 7.1.1危险废物贮存、利用、处置设置标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求; 本项目危险废物暂存库按照要求设置三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，且三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求; 符合. 7.1.2危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型; 本项目危险废物暂存库标志按照要求以醒目的文字标注危险废物设施的类型; 符合. 7.1.3危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式; 本项目危险废物暂存库标志按照要求明确所属单位名称、设施编码、负责人及联系方式等信息; 符合. 7.1.4危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理; 本项目危险废物暂存库标志按照要求设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理; 符合. 6.与《建设项目危险废物环境影响评价指南》符合性分析 本项目建设与《建设项目危险废物环境影响评价指南》符合性分析详见表1-4。 表1-4 本项目与《建设项目危险废物环境影响评价指南》 符合性分析一览表 文件中相关要求; 本项目情况; 符合性. （二）环境影响分析; 2. 危险废物贮存场所 （设施） 环境影响分析; （1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，结合区域环境条件，分析危险废物贮存场选址的可行性; 本项目位于属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，也不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的地点，项目选址满足相关生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，目前正在进行环境影响评价，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的贮存设施选址要求; 符合. （2）根据危险废物产生量、贮存期限等分析、判断危险废物贮存场所（设施）的能力是否满足要求; 本项目为危险废物暂存库建设项目，其建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，根据本项目危险废物暂存库贮存能力与拟暂存危险废物的最大暂存量的对比分析结果，本项目危险废物暂存库的贮存能力满足贮存要求; 符合. 3.运输过程的环境影响分析; 分析危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所或处置设施可能产生散落、泄漏所引起的环境影响; 国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐在产废点进行集中收集、包装后，利用厂区现有运输车辆转运至本项目危险废物暂存库内，在危险废物搬运过程中轻拿轻放，能够有效避免危险废物在厂内运输过程中发生散落、泄漏等，本项目危险废物厂内运输过程中基本不会对周围环境造成污染影响; 符合. （三）污染防治措施技术经济论证; 2.贮存场所（设施）污染防治措施; 危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容; 本项目为封闭式设计，满足防风、防雨、防晒要求，同时，本项目危废暂存库地面及裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，地面基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗，本项目建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐为固态危险废物，在产废点进行收集包装后堆放在本项目内，设置警示标识等方面内容。; 符合. 对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，应根据项目所产生危险废物的类别和性质，分析论证贮存方案与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中的贮存容器要求、相容性要求等的符合性，必要时，提出可行的贮存方案; 本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，与其包装物相容，同时，所用的包装物能够满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求; 符合. 7.与其他相关政策规划符合性分析 本项目建设与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》、《危险废物转移管理办法》等相关要求符合性分析详见表1-5。 表1-5 本项目与相关政策符合性分析一览表 文件中相关要求; 本项目情况; 符合性. 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）; 危险废物的减量化; 对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标志牌，按有关规定自行处理处置或交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置; 本项目为危险废物暂存库项目，其建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，危险废物暂存库按照要求设立危险废物标志牌，库内暂存的危险废物最终委托有相应危险废物处置资质的单位外运处置; 符合. 危险废物贮存; 对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定; 本项目为危险废物暂存库项目，其建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，并设立危险废物标志; 符合. 危险废物贮存设施要求; 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施; 本项目危险废物暂存库设置防泄漏裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，危废库封闭设计，可以防风、防雨、防晒; 符合. 基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1×10-10cm/s; 本项目危险废物暂存库严格按照标准要求进行防渗处理，地面及裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，地面基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗; 符合. 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙; 本项目为危险废物暂存库项目，其建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不存放液体、半固体危险废物; 符合. 贮存易燃易爆危险废物的场所应配备消防设备; 本项目建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不贮存易燃易爆危险废物; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 危险 废物; 第七十七条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志; 本项目危险废物暂存库按照相关规定对危险废物的盛装容器、包装物以及贮存场所设置识别标志; 符合. 第七十八条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 本项目建设单位按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 符合. 第七十九条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放; 本项目为危险废物暂存库项目，其建成后仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，并最终委托有相应处置资质的单位外运处置; 符合. 第八十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案; 本项目建设单位应依法制定意外事故防范措施，并将本项目纳入厂区应急管理体系之中; 符合. 《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》; 危险废物污染环境的防治; 第三十四条 产生危险废物的单位应当建立健全危险废物分类管理规章制度，制定危险废物管理计划，落实管理责任; 本项目建成过程中，建设单位应根据相关标准要求，建立健全危险废物分类管理规章制度，制定危险废物管理计划，落实管理责任; 符合. 第三十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放、填埋; 本项目按照国家有关规定和环境保护要求建设危险废物暂存库贮存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，最终委托有相应危险废物处置资质的单位外运处置; 符合. 第三十三条 产生危险废物的单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物，贮存期限不得超过一年；确需延长期限的，应当在到期前三十日内报所在地盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门批准; 建设单位按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物，贮存期限为三个月，不超过一年。; 符合. 第三十四条 产生、经营危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物管理台账应当至少保存十年，以填埋方式处置危险废物的经营情况的记录应当永久保存。单位重组、改制的，应当由承继单位保存；终止经营活动的，应当将危险废物管理台账移交盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门保存; 本项目建设单位按照国家有关规定建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，按照相关标准要求保存险废物管理台账; 符合. 第三十七条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定危险废物污染环境防范措施和应急预案，并向盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，并开展环境应急演练; 本项目建设单位应依法制定意外事故防范措施，并将本项目纳入厂区应急管理体系之中; 符合. 《危险废物转移管理办法》; 第十条 移出人应当履行以下义务; 制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息; 本项目建设单位按照要求制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息; 符合. 建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息; 本项目建设单位按照要求建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息; 符合. 填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等; 本项目实际运行过程中严格按照要求填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等; 符合. 第二十条 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年; 企业危险废物电子转移联单数据在信息系统中至少保存十年; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 中国神华能源股份有限公司于2005年11月9日取得了国家环境保护总局《关于中国神华能源股份有限公司布尔台井田开发项目环境影响报告书的批复》（环审[2006]267号），于2021年2月11日取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于布尔台煤矿区域危险废物暂存库建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2021]74号），于2020年3月24日取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于神东煤炭分公司布尔台区域矿井水提标治理项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2020]79号）。 目前国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐贮存至国能神东煤炭布尔台煤矿场区内危废暂存间，定期交由有相应资质的第三方处置。因矿区危废暂存间距离杂盐产生环节较远，矿区内采用叉车运输时危险因素较多，故本项目拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求新建一座危险废物暂存库，贮存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目需开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第四条规定：建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定，因此，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业——101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置——其他”，应编制环境影响报告表。 2024年12月24日，中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和项目所在区域环境现状的相关资料的基础上，按照环境影响评价技术导则及《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）规定，编制完成了《国能神东煤炭布尔台区域矿井水提标治理危险废物暂存库项目环境影响报告表》。 2.项目建设内容及规模 本项目为危险废物暂存库建设项目，新建一座危险废物暂存库，建筑面积为400m2，位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，本项目建成后仅贮存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐。本项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成情况一览表 名称; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 危险废物暂存库; 1F，共1间，建筑面积400m2，主要用于暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐; 依托. 防渗工程; 危险废物暂存库地面及裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，地面基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗; 新建. 公用工程; 给水工程; 本项目不涉及生产用水，不新增员工，无新增生产生活用水; /. 排水工程; 本项目无生产废水产生，无新增员工，故无新增生产生活污水产生; /. 供电工程; 依托厂区原有配电设施; /. 消防系统; 配备灭火器等消防设施; 新建. 储运工程; 道路工程; 利用厂区内现有道路转运; 依托. 环保工程; 废气治理; 本项目危险废物暂存库内仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐为固态危险废物，在产生环节收集包装好后暂存于本项目危险废物暂存库内，不易产生废气; /. 废水治理; 本项目运营过程中无生产废水产生，项目员工依托厂区原有员工，不新增员工，无新增生活污水产生; /. 噪声治理; 本项目运营过程中产生的噪声主要来源于运输车辆，采取加强车辆管理、减速行驶、禁止鸣笛、加强维护保养等综合降噪措施; /. 固废治理; 本项目不新增员工，无新增生活垃圾；危险废物暂存库内贮存的危险废物最终委托有相应危险废物处置资质的单位进行外运处置; /. 风险防范措施; 地面及墙面裙脚均采取防渗、防腐措施; 新建. 土壤和地下水污染防治措施; 危险废物暂存库地面及裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，危废库地面基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗，防止对土壤和地下水污染。; 新建. 3.危废暂存库设计方案 本项目危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计，具体如下： 防渗 危险废物暂存库地面及裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，危废库地面在已硬化的地坪基础上铺设基础防渗层，基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗。 本项目危废暂存库设计方案与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对比分析详见表2-2。 表2-2 本项目危废暂存库设计方案对照分析一览表 序号; 标准要求; 本项目; 是否 满足. 1; 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂隙; 本项目地面、墙面裙角等采用坚固的材料建造，表面无缝隙。本项目危险废物暂存库地面、裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，危废库地面在已硬化的地坪基础上铺设基础防渗层，基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗; 满足. 2; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 本项目地面、墙面裙角等采用坚固的材料建造，表面无缝隙。本项目危险废物暂存库地面、裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，危废库地面在已硬化的地坪基础上铺设基础防渗层，基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗; 满足. 3; 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区; 本项目危险废物暂存库地面、裙脚等可能与危险废物等接触的构筑物表面均采取了防渗、防腐措施，且采用的防渗、防腐工艺相同; 满足. 4; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求; 本项目危险废物暂存库内仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐为固态危险废物，不暂存液态危险废物。; 满足. 5; 贮存易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施; 本项目危险废物暂存库内仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐为固态危险废物，在产生环节收集包装好后暂存于本项目危险废物暂存库内，不易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体。; 满足. 4.危废暂存库暂存及运输方案 （1）危废暂存方案 本项目建成后仅暂存神东国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，最大暂存量为28t，定期交由具有相应处理资质的公司处理，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）规范设置标识标牌，由专人管理，其他人不得进出。 本项目危险废物暂存方案具体详见表2-3。 表2-3 本项目危废暂存库危废暂存方案一览表 序号; 危废名称; 危废代码; 危险 特性; 形态; 产生量（t/a）; 最大暂存量（t）; 贮存周期; 贮存方式. 1; 杂盐; 261-070-39; T; 固态; 110; 28; 3个月; 吨袋包装. （2）运输方案 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质”。 本项目外部运输依托有资质单位进行运输，本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）的规定，办理危险废物转移联单手续。 ### 5.公用工程 ### 5.1给水、排水 ### 本项目不涉及生产用水及生产废水；本项目员工依托原有员工，不新增员工，因此，本项目无新增生活用水及生活污水。 ### 5.2 供电 ### 本项目供电依托厂区现有配电室。 ### 5.3 消防系统 本项目配置移动式灭火器等消防设施，满足消防使用。 ### 6.运行制度及人员配置 本项目年运行365d，每天运行24h。本项目不新增劳动定员，由现有员工中调配。 ### 7.危废暂存库平面布置及周边环境关系 本项目新建一座危险废物暂存库，总建筑面积为400m2，位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，其北侧为矿区主井变电所，东侧和南侧紧邻矿区内综合回用水池，西侧为矿区内上仓胶带机房。本项目危险废物暂存库仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，危险废物暂存库库房内部张贴标识。本项目危险废物暂存库进口布置于西侧，与矿区道路连通，便于危废转运。 本项目四邻关系图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 1.1 本项目施工工艺流程 本项目新建一座危险废物暂存库，依托场区现有库房，施工期主要为危险废物暂存库内防渗工程建设，将现有普通混凝土硬化及基础防渗层改造为防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。本项目施工期间将会产生噪声、废水、废气和固体废物等。施工期主要工艺流程及产污环节详见图2-1。 图2-1 本项目施工工艺流程及产污环节图 1.2 本项目施工期产污情况汇总 根据前述分析结果，本项目施工期污染物产生情况汇总详见表2-5。 表2-5 本项目施工过程中产污情况汇总一览表 施工阶段; 污染类别; 污染物种类; 排放规律. 施工期; 废气; 施工扬尘; 间歇. 废水; 施工废水; 间歇. 生活污水; 间歇. 固废; 建筑垃圾; 间歇. 生活垃圾; 间歇. 噪声; 施工设备噪声; 间歇. 运输车辆噪声; 间歇. 2.营运期 2.1 运营期工艺流程 本项目运营期仅涉及危险废物的暂存，危险废物进出库采用厂区现有运输车辆进行运输。本项目运营期工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 本项目运营期工艺流程及产污节点图 2.2 工艺流程说明 本项目运营期工艺流程简述如下： （1）公司产废点：国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐在产废点进行集中收集后，包装打包，然后等待转运。 （2）厂内转运：利用厂区现有运输车辆将国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐转运至本项目危险废物暂存库。 （3）危废库暂存：张贴专用标签，标明日期、重量等信息，并做好台账记录。本项目危险废物暂存库内仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐。 （4）危废外运：与有相应危险废物处置资质的单位签订协议，定期外运处置。 2.3 本项目运营期产污情况汇总 根据本项目工艺流程及产污环节分析结果，本项目运营过程中产生的污染物主要为噪声。本项目运营过程中产污情况详见表2-6。 表2-6 本项目运营过程中产污情况汇总一览表 污染类别; 污染源; 污染物种类; 排放规律. 噪声; 运输车辆; 等效A声级; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 中国神华能源股份有限公司于2005年11月9日取得了《国家环境保护总局关于中国神华能源股份有限公司布尔台井田开发项目环境影响报告书的批复》（环审[2006]267号），2011年3月1日取得了《中华人民共和国环境保护部关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台矿井及选煤厂项目（原中国神华能源股份有限公司布尔台井田开发项目）竣工环境保护验收意见的函》（环验[2011]60号）。2021年2月11日取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于布尔台煤矿区域危险废物暂存库建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2021]74号），2022年4月20日对布尔台煤矿区域危险废物暂存库建设项目进行了竣工环境保护自主验收。2020年3月24日取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于神东煤炭分公司布尔台区域矿井水提标治理项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2020]79号），2023年3月4日对神东煤炭分公司布尔台区域矿井水提标治理项目进行了竣工环境保护自主验收。于2022年9月29日取得了《排污许可证》，证书编号：91150000710923934F005Q，于2024年11月21日进行突发环境事件应急预案的备案，备案编号为150627-2024-124-L。 2.现有杂盐贮存情况 国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐目前贮存在国能神东煤炭布尔台煤矿场区内现有危废暂存间，该危废暂存间已于2021年2月11日取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于布尔台煤矿区域危险废物暂存库建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2021]74号），并在2022年4月20日进行了竣工环境保护自主验收。 3.与本项目有关的原有环境问题及整改措施 《鄂尔多斯市生态环境局关于布尔台煤矿区域危险废物暂存库建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2021]74号）及《鄂尔多斯市生态环境局关于神东煤炭分公司布尔台区域矿井水提标治理项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字[2020]79号）未明确国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐作为危险废物暂存设施的建设和环境管理要求，且因国能神东煤炭布尔台煤矿场区危废暂存间距离杂盐产生环节较远，矿区内采用叉车运输时危险因素较多，因此，为了便于矿井水深度处理厂实际运行过程中产生的杂盐的管理，拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求新建一座危险废物暂存库，建筑面积400m2，仅贮存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标”，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。此外根据环境空气质量模型技术支持服务系统公布的2023年环境空气质量数据，鄂尔多斯市环境空气污染物监测结果统计表见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状统计表（2022年） 县区名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. 宝鸡市高新区; SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.14; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 144; 160; 90.00; 达标. 2.地表水环境质量现状 本项目无废水外排进入周围地表水体，因此，本次评价未进行地表水环境质量现状监测。 3.声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本次评价未进行声环境质量现状监测。 4.生态环境质量现状 本项目位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，不新增用地，且其用地范围不涉及生态环境保护目标，因此，本次评价不进行生态环境现状调查。 5.电磁辐射 本项目属于危险废物暂存库建设项目，建成后主要用于国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐的暂存，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。 6.地下水环境质量现状 本项目建设地点位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，其周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且本项目地面及墙面裙脚按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求采取防渗、防腐措施，能够有效阻断本项目运营过程中对地下水的污染途径。因此，本次评价不进行地下水环境质量现状监测与评价。 7.土壤环境质量现状 本项目位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区，建成后主要用于国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐的暂存，不贮存液态危险废物，且本项目地面及墙面裙脚按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求采取防渗、防腐措施，能够有效阻断本项目运营过程中对土壤的污染途径。因此，本次评价不进行土壤环境质量现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次评价重点调查项目边界外一定范围内的主要环境保护目标，具体如下： 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 调查范围（m）; 环境保护目标; 性质; 坐标; 方位; 距离厂界（m）; 环境功能. 经度; 纬度. 大气环境; 500; 乌兰木伦四队; 村庄; 110° 3'59.74"; 39°28'24.15"; S; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地下水环境; 500; 无; /; /; /; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准. 声环境; 50; 无; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 本项目建设地点位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，无新增用地，且本项目用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，运营期无废气产生和排放。 表3-6 施工期废气排放标准一览表 时期; 污染物; 排放标准值; 标准. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2.废水 本项目运营过程中，无新增生活污水，亦无生产废水产生和排放。 3.噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，具体标准限值详见表3-8。 表3-8 噪声污染排放标准限值一览表 序号; 厂（场）界噪声; 标准限值; 单位; 标准名称及级（类）别. 1; 昼间; ≤70; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 2; 夜间; ≤55. 3; 昼间; ≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4; 夜间; ≤55. 4.固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | ### 本项目运营过程中无废水、废气产生和排放，因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气 本项目依托厂区现有库房建设危险废物暂存库，因此本项目施工期主要为地面、裙角改造基础防渗，将现有普通混凝土硬化+基础防渗层改造为防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。项目施工时间短，施工量小，主要涉及防渗、防腐工程的建设。施工期间产生的大气污染物主要包括运输扬尘、施工扬尘、施工机械尾气。具体污染防治措施如下： 1.1 施工扬尘污染防治措施 建设单位严格按照《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《内蒙古自治区大气污染防治条例》、《鄂尔多斯市大气污染防治条例》等文件中扬尘污染防治相关规定，采取相应的扬尘污染防治措施，减缓施工扬尘对周围环境的污染影响。本项目建设过程中应采取以下扬尘污染防治措施： （1）有效减小施工扬尘污染影响距离； （2）施工工地配备满足防治扬尘要求的洒水降尘设施； （3）大风天气应当停止易产生扬尘污染的施工作业； （4）对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放； （5）对施工废弃物及时清理，并运出施工现场。 本项目施工过程中，严格按照相关法律法规要求，并认真落实以上扬尘污染防治措施，确保施工扬尘污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的标准限值要求。因此，施工期产生的施工扬尘对周围大气环境产生的影响很小，且随着施工期的结束而逐渐消失。 ### 1.2运输车辆及机械设备尾气 施工期运输建筑材料的车辆及施工机械大多为大动力柴油发动机，将排放一定量的燃油尾气，排放的主要污染物为CO、NO2、总烃等。 本项目施工过程中涉及的非道路移动施工机械设备应严格采取和落实以下措施，有效控制施工机械设备尾气中污染物的产生和排放：①所用油品质量满足国家相关标准要求，提升油品，使用烯烃、芳烃、多环芳烃较低的油品；②加强各施工机械排放检测和维修，确保各施工机械运行过程中污染物排放满足国家及地方有关标准限值要求；③施工期所用的各施工机械必须按照国家及地方要求，进行挂牌登记。 因此，施工过程中，运输车辆及机械设备排放的尾气会对周围大气环境造成一定的影响，但由于运输汽车及机械设备尾气排放量相对较少，且为间歇、无组织排放，另外，本项目施工量较小，机械设备较少，因此，本项目施工过程中，加强运输车辆和施工机械管理，其排放的尾气对大气环境产生的污染影响程度相对较小，且随着施工期的结束而逐渐消失。 2.废水 本项目施工期产生的主要为施工人员日常生活污水和施工过程中产生的生产废水。 - 生活污水：本项目施工人员日常生活依托企业现有生活设施，施工过程中产生的生活污水依托企业现有生活污水处理系统。 施工废水：本项目施工生产废水主要是含泥浆或沙石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。本项目依托矿区原有库房，仅进行防渗、防腐工程，施工废水量较小。根据废水特征，在施工场地内可设置临时沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理后的水首先回用于施工生产，其余用于施工现场的洒水降尘，不外排。 综上所述，本项目施工过程中严格按照相关法律法规要求，并认真落实以上废水污染处理措施，本项目施工过程中产生的废水基本不会对附近地表水环境造成污染影响。 3.噪声 根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，为减小本项目施工过程中产生的施工噪声对周围声环境的污染影响，本项目施工过程中，应严格按照相关法律法规要求，认真落实各项施工噪声污染防治措施，具体如下： （1）合理安排施工作业时间，避免夜间施工； （2）采用低噪声施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的，对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式，实行淘汰制度。施工中应采用低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制； （3）加强现场运输车辆出入管理，进入现场禁止鸣笛； （4）合理安排施工进度，尽量缩短施工工期。 综上所述，本项目施工过程中严格按照相关法律法规要求，并认真落实上述噪声污染控制和防治措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求，避免扰民现象发生。另外，本项目施工期噪声污染随着施工期的结束将逐渐消失，因此，本项目施工噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物 本项目依托现有厂房，不涉及土建施工，施工过程中产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，采取的污染防治措施如下： （1）建筑垃圾 项目施工过程中产生的建筑垃圾主要为弃料、废弃包装材料等。建设单位严格按照分类处置的原则进行分类收集，收集后，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至指定地点处置。避免各类建筑垃圾随意抛弃、转移和扩散。 （2）生活垃圾：本项目施工过程中生活垃圾分类收集后，由矿区统一收集处理处置，禁止生活垃圾乱堆乱放。 综上所述，本项目施工过程中严格按照相关法律法规要求，并认真落实以上固体废物收集、处理处置措施，确保施工过程中产生的各类固体废物均能得到合理有效处理处置，因此，本项目施工过程中产生的固体废物基本不会对周围环境产生污染影响。 ### 5.生态环境 本项目位于国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内，不新增用地，因此，本项目施工期产生的生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析 本项目运行过程中仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，不易产生废气。 2.地表水环境影响分析 本项目危险废物暂存库运营过程中不进行地面冲洗，仅进行简单清扫，因此，本项目运营过程中无生产废水产生和排放，另外，本项目不新增员工，由矿区内部工作人员进行运行管理，故无新增生活污水的产生和排放。综上所述，本项目运营过程中无废水产生和排放，不会对周围地表水环境造成污染影响。 3.声环境影响分析 3.1 噪声影响分析 本项目为危险废物暂存库项目，其运行过程中噪声主要来源于运输车辆等产生的噪声，属于流动声源，通过采取加强车辆管理、减速行驶、禁止鸣笛、加强维护保养等噪声污染防治措施后，能够有效降低运输车辆噪声，项目运营过程中对周围声环境产生的影响较小。 3.2 噪声例行监测要求 将噪声环境监测计划纳入企业自行监测计划之中。 4.固体废物影响分析 本项目为危险废物暂存库建设项目，无新增员工，其运行过程中无新增生活垃圾，亦无危险废物及一般工业固体废物产生。本项目危险废物暂存库内贮存的危险废物全部委托有相应危险废物处置资质的单位进行处置。因此，本项目固体废物环境影响分析主要从危废库贮存能力分析、厂内运输过程的环境影响分析、污染防治措施等几个方面进行分析。 4.1 贮存能力分析 根据建设单位提供的资料，本项目危险废物暂存库内拟暂存的杂盐采用吨袋包装，每袋存1.5t，杂盐每三个月处置一次，最大暂存量28t，约19袋。吨袋长宽高为1m×1m×1.2m，本项目危险废物暂存库建筑面积400m2，可满足国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐的暂存需求。本项目危废暂存库基本情况详见表4-2。 表4-2 本项目危废暂存库基本情况一览表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 周期. 1; 杂盐; HW39含酚废物; 261-070-39; 国能神东煤炭布尔台煤矿现有场区内; 400m2; 吨袋 包装; 3个月. 4.2 矿内运输过程环境影响分析 国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐在产废点进行集中收并采用吨袋打包后，利用厂区现有运输车辆（叉车）转运至本项目危险废物暂存库内，同时，危险废物矿区内运输、搬运过程中采用专人专车，并做到轻拿轻放，能够有效避免其在矿区内运输过程中发生散落、泄漏等，因此，本项目拟暂存危险废物在矿区内运输过程中基本不会对周围环境造成污染影响。 4.3 污染防治措施 4.3.1 危险废物暂存库采取的污染控制和环境管理措施 本项目危险废物暂存库运行过程中拟采取以下污染控制和环境管理措施： （1）危险废物暂存库、盛装容器和包装物按照HJ1276要求设置标志。 （2）危险废物存入危险废物暂存库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 （3）定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危险废物暂存库地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物。 （4）危险废物暂存库运行期间，按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 （5）建立并完善危险废物暂存库环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （6）按照国家有关档案管理的法律法规规定，对危险废物暂存库设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等资料进行整理和归档。 4.3.2 危险废物暂存库贮存方案与《危险废物贮存污染控制标准》中贮存容器要求、相容性要求等符合性分析 根据建设单位提供的本项目危险废物贮存方案，本项目危险废物暂存库建成后只临时贮存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐采用吨袋包装，本项目危险废物暂存库贮存方案与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存容器要求、相容性要求等符合性分析详见表4-3。 表4-3 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存容器要求、相容性要求等符合性分析一览表 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求; 本项目情况; 符合性. 1; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容; 本项目危险废物暂存库拟暂存的危险废物仅为国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐采用吨袋包装，包装物的材质与其盛装的危险废物相容; 符合. 2; 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求; 本项目危险废物暂存库拟暂存的危险废物仅为国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐采用吨袋包装，能够满足防渗、防漏、防腐和强度等要求; 符合. 3; 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏; 本项目危险废物暂存库内暂存的杂盐采用吨袋包装，在堆叠码放时按照要求封口严密，确保无破损遗漏; 符合. 4; 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形; 本项目危险废物暂存库拟暂存的危险废物仅为国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，为固态危险废物，不暂存液态、半固态危险废物; 符合. 5; 容器和包装物外表面应保持清洁; 本项目危险废物暂存库内暂存的危险废物包装物外表面保持清洁; 符合. 5.土壤、地下水环境影响分析 本项目为危险废物暂存库项目，仅暂存国能神东煤炭布尔台区域矿井水深度处理厂运行过程中产生的杂盐，杂盐为固态危险废物，在产生环节收集包装好运输至本项目危险废物暂存库贮存，且本项目危废暂存库全部采取重点防渗，地面及墙面裙脚均采取防渗、防腐措施，防渗结构层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，能够有效阻断本项目运营过程中对土壤和地下水的污染途径，故不对土壤和地下水进行环境影响分析。 6.环境风险影响分析 6.1 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）等新建、改建和技术改造项目应进行环境风险评价，本项目为危废暂存库建设项目，主要风险源为危废暂存库。 6.2 环境影响途径 本项目危险废物暂存库内贮存的杂盐为固态危险废物，且包装在吨袋中，危险废物暂存库采取了防渗防腐设施，本项目基本无环境影响途径。 6.3 环境风险防范措施及应急要求 6.3.1 环境风险防范及管理措施 （1）危险废物由专人负责管理，并配备相应的个人安全防护用品；管理人员应熟悉危险废物的性能及安全操作方法，同时应设置明显的安全警示标志；对危险废物暂存库管理人员应组织定期培训，熟练掌握危险废物储存等管理知识。 （2）危险废物暂存库地面及墙面裙脚均采取防渗、防腐措施。 （3）危险废物暂存库、危废包装物按照HJ1276要求设置标志。 （4）装卸危险废物前，预先做好准备，了解其性质，并检查装卸搬运工具。装卸时应及时检查包装完好情况。 （5）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况，确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洁。 6.3.2 泄漏风险防范措施 （1）本项目危废暂存库为封闭式设计，并采取了防渗、防腐措施：地面、裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，地面在已硬化的地坪基础上铺设基础防渗层，基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行基础防渗，能够有效控制泄漏污染物下渗，防止对土壤和地下水造成污染影响。 （2）危险废物暂存库内贮存的危险废物按照相关要求，及时委托有相应危险废物处置资质的单位外运处置。 （5）本项目危险废物暂存库通过定期人工巡查，确保发生泄漏能够及时处理。 6.3.3 环境风险应急预案 （1）按照相关法律法规要求，将本项目纳入企业突发环境事件应急预案之中； （2）落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按照专业对口、便于领导、便于集结的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化情况进行组织调整，确保救援组织的落实； （3）做好该应急救援预案中实施应急救援工作所必需的救援物资和防护用品的配置、补充、报废、维护、更新工作，保证应急物资处于良好状态； （4）每年进行定期演练，演练可以采取桌面演练、专项演练、专业演练、局部演练等多种形式，演练后应立即召开演练总结会，对应急预案的可执行性、应急资源的配置和管理、各应急队伍素质等环节进行评审，并形成书面材料，以便对应急预案进行修改和补充，并监督检查各专业救援小组对演练所暴露出问题的整改完善情况； （5）企业突发环境事件应急预案是突发环境事件应急救援处置工作的规范性文件，公司所有员工必须认真贯彻落实预案要求，各部门要结合实际，突出重点，加强全员预防、避险、减灾知识宣传教育，切实做好应急预案的培训和演练工作，在实践中使之不断改进和完善。 6.4 结论 建设单位严格按照相关规范要求进行设计和施工，严格落实本报告中提出的各项环境风险防范和应急处置措施，加强日常管理，杜绝违规操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，严格执行和遵守各项风险管理制度和操作规程，其发生风险事故产生的环境影响是可控的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 本项目无废气产生 | / | / | / |
| 地表水环境 | 本项目无废水产生 | / | / | / |
| 声环境 | 运输车辆 | 等效连续A声级 | 加强车辆管理、减速行驶、禁止鸣笛、加强维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目无固体废物产生 | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废暂存库为封闭式设计；②整个危废库采取重点防渗措施：地面、裙脚涂刷环氧涂层进行表面防渗，危废库地面在已硬化的地坪基础上铺设基础防渗层，基础防渗层采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行基础防渗；③加强管理，定期巡视；④暂存的危险废物最终委托有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目危废暂存库严格按照相关规范要求进行设计和施工，严格落实本报告中提出的各项环境风险防范和应急处置措施，加强日常管理，杜绝违规操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，严格执行和遵守各项风险管理制度和操作规程。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院[2017]第682号令），项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建成后，在各项污染防治措施到位的前提下，各污染物均能达标排放。因此，建设单位在认真落实工程设计及本报告提出的各项污染防治对策及风险防范措施，加强环境风险管理，并严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护角度评价，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①