鄂伊环审字〔2024〕1号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市神牛机械服务有限公司煤矿机械设备维修制造仓储互联网一体化项目（二期）

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市联力智造机械有限公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市神牛机械服务有限公司煤矿机械设备维修制造仓储互联网一体化项目（二期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于蒙苏经济开发区阿镇现代装备制造基地，占地面积26666.8m2 。项目年维修采煤机、掘进机、支架搬运车等综合采掘设备15台套，年加工制造产量5000吨结构件、紧缺件、非标件等，研发设计年产煤矿智能化采煤设备、系统、智能采煤方案20台套。项目总投资15000万元，其中环保投资320万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。焊接烟尘集中收集后由移动式焊接烟尘净化机处理，处理后烟气车间内无组织排放；打磨粉尘经集气罩收集引至布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放；喷砂粉尘经设备自带布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放；刨床、铣床、镗床粉尘经自带布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放；喷漆过程中产生的有机废气及挥发性有机物经“干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”装置处理后由15m高的排气筒排放。以上废气排放均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水经“调节+气浮+过滤”处理后全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后进入阿镇污水管网。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。边角料、不合格品、除尘灰收集于一般固废暂存间暂存，定期送废旧资源回收公司综合利用；生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置；含油煤泥、废机油、废珩磨油、废活性炭、废石英砂、废纤维分区暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年1月4日

抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古智汇恒升环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年1月4日印发