鄂伊环审字〔2024〕3号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

关于伊金霍洛旗人民医院门诊住院综合楼改扩建项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗卫生健康委员会：

你单位报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《伊金霍洛旗人民医院门诊住院综合楼改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗人民医院地块内，项目改造原周转用房，其中改造部分约8550m2、新建大厅约550m2；对污水处理站进行升级改造，处理规模提升至610m3/d。新建66000m2门诊住院综合大楼，住院床位共计300张。项目总投资77177.05万元，其中环保投资560万元。项目涉及的放射源另行开展辐射环评工作，不在本次评价范围内。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其他能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。食堂油烟经油烟净化器处理后外排，油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求；污水处理站恶臭气体通过风机及管道引至一套活性炭除臭装置，处理后废气经15m高排气筒排放，臭气浓度排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值的要求。

3.强化废水处理。食堂废水经隔油池处理后，进入化粪池与生活污水一同进入市政污水管网；医疗废水经A/O生物接触氧化工艺+MBR膜+消毒+除臭，处理后水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准及伊金霍洛旗阿勒腾席热镇污水处理厂进水水质要求。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处理；污水处理站污泥采用叠螺式脱水机进行脱水处理后装至密封防渗袋内，定期由鄂尔多斯市馨蕊医疗废物集中处置中心统一拉运处置；医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期由鄂尔多斯市馨蕊医疗废物集中处置中心统一拉运处置；医疗废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2023）中的相关要求进行设计、建设和管理；以上固废均不得随意丢弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目投产前按要求及时办理排污许可事项，严格执行环境保护“三同时”制度，项目验收合格后方可正式生产。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年1月12日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古智汇恒升环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年1月12日印发